建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    江苏瑞超检测科技有限公司实验室项目

建设单位（盖章）：江苏瑞超检测科技有限公司

编制日期：              2022年04月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	74

附表	75

附件：

附件1  备案证

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  厂房租赁合同

附件5  检测报告

附图:

附图一  建设项目地理位置图

附图二  建设项目周围状况图

附图三  建设项目平面布置图

附图四  建设项目与江苏省生态红线区域位置关系图

附图五  建设项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图

附图六  建设项目水系图

附图七  建设项目与淮安市三线一单管控单元关系图

附图八  建设项目与江苏省三线一单管控单元关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江苏瑞超检测科技有限公司实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320804-74-03-570721 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵跃 | 联系方式 | 18762018883 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区）淮安 市 淮阴 县（区） / 乡（街道）钱江路271号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度05 分 69.931 秒， 33 度 64 分 61.590 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 98 专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮安市淮阴区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 淮阴区审批投资备[2022]277号 |
| 总投资（万元） | 1000.0 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏淮阴经济开发区更名为江苏省淮安高新技术产业开发区》审批机关：江苏省人民政府 审批文件：《省政府关于同意江苏淮阴经济开发区更名为江苏省淮安高新技术产业开发区的批复》 审批文号：苏政复〔2012〕93 号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（苏环审[2013]162号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》相符性 淮安市政府于2001年3月成立了江苏淮阴经济开发区，2006年4月经江苏省人民政府《关于同意设立南京栖霞经济开发区等34家省级开发区的批复》（苏政复[2006]35号）批准为省级开发区。于2012年11月17日将“江苏淮阴经济开发区”更名为“淮安高新技术产业开发区”。 2005年江苏淮阴经济开发区一期环境影响报告书取得江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2005]252号）。2007年9月21日江苏淮阴经济开发区二期环境影响报告书取得江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2007]198号）。2013年8月20日江苏淮阴经济开发区环境影响跟踪评价报告书取得江苏省环境保护厅的审核意见（关于江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见，苏环审【2013】162号）。 根据《江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》以及《关于江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（苏环审[2013]162号），淮安高新技术产业开发区具体规划范围及功能定位见表1-1。 表1-1 淮安高新技术产业开发区各区规划范围及功能定位 片区; 规划范围; 用地面积(km2); 功能定位; 规划期. 一期; 盐河以北、承德路以东、新长铁路以南及以西地区; 5.81; 扩大精密机械、电子信息、纺织（不含印染）、服装的用地规模，适当控制食品工业用地规模，限制排放含镍、铅、苯系物等污染物的项目入区，电子线路板、电镀、印染、化工、建材、大中型机械制造、化学危险品仓储项目及产生“三致”物、有放射性污染项目以及国家产业政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目一律不得入区; 近期2006年，远期2010年. 二期; 新长铁路以北，香港路以东、305省道以南，宁连一级公路以西; 9.7; 主要发展机电、建材、食品加工等产业，不符合产业定位的已入区企业（淮安万邦化工香料工业公司、淮安万博化工科技有限公司）保留现有生产规模，不得进行改扩建; 近期2012（开发强度约为规划面积的50），远期2020年. 本项目位于淮安市淮阴区钱江路271号，属于淮安高新技术产业开发区二期工业用地规划范围。本项目利用厂房，属于工业用地，不新增工业用地。不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止、限制用地项目。建设项目与淮安高新技术产业开发区规划相符性见表1-2。 表1-2 建设项目与园区规划相符性分析 片区; 功能定位; 相符性分析; 判定结果. 二期; 产业定位：主要发展机电、建材、食品加工等产业，不符合产业定位的已入区企业（淮安万邦化工香料工业公司、淮安万博化工科技有限公司）保留现有生产规模，不得进行改扩建; 本项目为环境检测实验室项目，不属于化工、电镀、酿造、印染、水泥等重污染禁止类项目。; 符合. 用地规划：此次调整对区内的部分用地范围及面积进行了调整; 项目位于淮安市淮阴区钱江路271号，属于淮安高新技术产业开发区二期工业用地规划范围。; 符合. 综上，建设项目符合《江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及报告审查意见（苏环审[2013]162号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 ①《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）相符性分析 项目与最近的国家级生态红线保护区域管线见表1-3。 表1-3 项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）; 项目相符性. 市级; 县级. 淮安市; 淮阴区; 淮阴区饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 二级保护区：市区皮家渡—恒坝段一级保护区以外水域以及该水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。; 0.39; 项目在生态红线北侧3.4km左右，不在管控范围之内. 项目距离最近的为南侧约3.4km的淮阴区饮用水水源保护区，不在确定的江苏省国家级生态保护红线区域范围之内。项目实验室清洗废水经过中和处理后和生活污水一起排入化粪池处理后达标接管淮阴区东城污水处理厂集中处理，尾水排入盐河，与江苏省国家级生态保护红线无直接的水力交换关系。因此项目的建设符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）的要求。 ②《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符性分析 项目与相关江苏省生态红线区域位置关系见表1-4。 表1-4 项目与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 序号; 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 本项目 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级 生态保护 红线面积; 生态空间 管控 区域面积; 总 面积. 526; 淮阴区生态公益林; 淮阴区; 水土保持; /; 位于淮阴区21个乡镇及高速路边; /; 38.63; 38.63; 项目位于二级保护区西侧1km左右，不在管控范围之内. 项目与江苏省生态空间保护区域距离最近的为东侧1km左右的淮阴区生态公益林，不在确定的江苏省生态空间保护区域范围之内。项目实验室清洗废水经过中和处理后和生活污水一起排入化粪池处理后达标接管淮阴区东城污水处理厂集中处理，尾水排入盐河，与江苏省生态空间保护区无直接的水力交换关系。因此项目的建设符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）的要求。 ③《江苏省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 对照《江苏省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49号），项目所在地位于淮河流域，属于重点管控单元，对照苏政发〔2020〕49号文件重点管控要求，相符性分析见表1-5。 表1-5 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 项目情况; 相符性判定. 空间布局约束; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 相符. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 项目总量由淮安市淮阴生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡; 相符. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目原辅材料均采取汽运的方式，不涉及船运。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 相符. 根据表1-5分析可知，项目的建设符合《江苏省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49号）相关要求。 ④与《市政府关于印发<淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（淮政发〔2020〕16号）相符性 对照《市政府关于印发<淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（淮政发〔2020〕16号），项目所在地属于重点管控单元，对照淮政发〔2020〕16号文件重点管控要求，相符性分析见下表。 表1-6 与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 类型; 重点管控要求; 项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; 对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。; 本项目不属于所述限制和禁止类产业; 相符. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。 2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 项目建成后，不新增总量。废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3无组织排放监控浓度限值。; 相符. 环境风险防控; 根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。; 项目位于淮安市淮阴区钱江路271号，不属于石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业; 相符. 资源利用效率要求; 能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 项目不属于高耗能项目; 相符. 根据上表分析可知，项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》是相符的。 （2）环境质量底线相符性分析 ①大气环境 根据《2020年淮安市环境状况公报》：全市二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为7微克/立方米、25微克/立方米、61微克/立方米、42微克/立方米，一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1毫克/立方米、154微克/立方米。除PM2.5年均浓度未达到国家二级标准值，其余污染物浓度均达到国家二级标准，为不达标区。 随着《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）等整治计划落实，超标因子年均值浓度持续下降，环境空气质量逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ②水环境 根据《2020年淮安市环境状况公报》，2020年，全市地表水环境质量达“十三五”以来最优。国省考断面水质全部达到或优于省定考核要求，优Ⅲ比例首次达到90%，全部消除劣Ⅴ类。 2020年，8个国考断面水质达到Ⅲ类及以上标准的断面有7个，占87.5%，均达到年度考核目标，达标率100%，同比上升37.5%；30个省考断面达到Ⅲ类及以上标准的断面有27个，Ⅳ类断面有3个，无劣Ⅴ类断面，优良率为90.0%，同比上升13.3%。 淮安市12条主要河流综合污染指数在2.24～4.68之间，最高值为清安河，最低值为苏北灌溉总渠。 2020年，淮河、京杭大运河、淮河入江水道、苏北灌溉总渠、盐河水质状况为优，淮沭河、里运河、利农河水质状况为良好，除利农河以外其余水体均达到功能区划Ⅲ类要求。 ③声环境 根据噪声监测报告可知，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，对环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求。 因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性分析 目前开发区尚未制定资源利用上线相关文件，本次评价从项目原辅料及能源利用方面分析其相符性。项目所用原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目水、电等能源来自市政管网供应，余量充足。不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性分析 项目位于淮安市淮阴区钱江路271号，从园区规划环评中产业定位、《市场准入负面清单（2022年版）》以及国家及地方产业政策分析项目的相符性，见下表。 表1-7 项目与园区规划及市场准入负面清单相符性分析一览表 序号; 文件; 相符性分析; 判定结果. 1; 江苏淮阴经济开发区二期总体规划： 机电、建材、食品加工等行业，禁止电镀、水泥、传统工艺绿茶及特种茶加工行业进入园区; 项目不属于江苏淮阴经济开发区二期限制类和禁止类行业类别。; 符合. 2; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 不属于市场禁止准入事项。; 符合. 综上所述，项目符合“三线一单”的要求。 2.产业政策相符性分析 本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》要求。项目经查，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类项目，为鼓励类、；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制、淘汰、能耗限额项目。因此符合国家和地方产业政策。 本项目于2022年5月9日取得淮安淮阴区行政审批局备案，备案证号：淮阴区审批投资备[2022]277号，项目代码：2020-320804-74-03-570721。 3.与相关环保法规、指南等相符性分析 项目与国家、江苏省、淮安市相关环保法规、指南相符性分析，见表1-8。 表1-8 项目与相关环保法规、指南等相符性分析表 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性判定. 《淮河流域水污染防治暂行条例》(2011年1月8日修订); 第二十二条、禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。; 本项目为环境检测实验室项目，项目不违反《淮河流域水污染防治暂行条例》中的要求。; 符合. 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》（苏长江办发[2019]136号）; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生以外的项目。; 项目位于淮安市淮阴区钱江路271号，用地性质为工业工地，不在国家确定的生态保护红线和基本农田范围内。; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 项目位于淮安市淮阴区钱江路271号，属于合规园区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。. 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 建设项目所在区域环境空气质量不达标，随着《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）等整治计划落实，超标因子年均值浓度持续下降，环境空气质量逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求；项目区域地表水、声环境质量达标。. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目废气、废水、噪声、固废采取污染防治措施，确保排放达标，生态影响较小。. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施; 项目为搬迁项目。. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏。. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目位于淮安市淮阴区钱江路271号现有地块，属于工业用地。. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 项目将按要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目距离最近的生态红线保护区为东侧淮阴区生态公益林，距离约1km，不在确定的江苏省生态空间保护区域、江苏省国家级生态保护红线范围之内。. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目; 项目危险废物委托有资质单位安全处置，危险废物处置见相关章节。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 项目属于环境检测实验室项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目. 根据上表分析可知，项目与国家、江苏省、淮安市相关环保法规、指南中的相关要求是相符的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 江苏瑞超检测科技有限公司实验室项目位于淮安市九江路119号，项目于2020年11月5日取得了淮安市淮阴区行政审批局的备案，备案号为淮阴区审批投资备【2020】340号。江苏瑞超检测科技有限公司实验室项目环境影响报告书于2021年7月15日取得了淮安市淮阴生态环境局的批复，批复文号为：淮环表复【2021】60号。项目已于2021年9月16日取得了排污许可证登记表，登记编号为91320804MA1W69PUXC001W。并于2021年12月10日通过了环保“三同时”竣工验收。 由于原项目租赁合同即将到期，企业为了适应市场需求，同时能更好地服务地方企业，江苏瑞超检测科技有限公司决定将原有实验室搬迁至淮阴区钱江路271号空厂房。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目属于“四十五、研究是试验发展”中的“98、专业实验室、研发（试验）基地”类别中“其他”，据以上分析本项目需编制“建设项目环境影响报告表”。因此，建设单位委托承担该项目的环境影响评价工作，编制该项目的环境影响报告表，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 本项目位于淮安市淮阴区钱江路271号。项目地理位置图见附图一，项目周边500米环境现状图见附图二。 2.主要产品方案 项目名称：江苏瑞超检测科技有限公司实验室项目； 建设性质：搬迁； 总投资：1000万元； 工作时数：实行一班制，每班工作 8 小时，年工作 300 天，年工作小时数 2400 小时； 职工人数：本项目不新增员工，利用原有员工40人，无食宿； 本项目所需原辅材料、理化性质及主要设备均不变，详见表2-1、表2-2、表2-3。 表2-1 项目主要原辅材料一览表 序号; 试剂名称; 级别; 年用量; 最大储存量. 搬迁前; 搬迁后. 1; 硫酸; GR; 180kg; 180kg; 0.01t. 2; 乙醇（无水乙醇）; AR/GR; 40kg; 40kg; 0.0016t. 3; 乙醇; 色谱级; 10kg; 10kg; 0.0004t. 4; 乙醇（95%）; AR; 60kg; 60kg; 0.002t. 5; 硝酸; AR/GR; 120kg; 120kg; 0.09t. 6; 盐酸; AR/GR; 18kg; 18kg; 0.006t. 7; 丙三醇; AR; 8kg; 8kg; 500mL. 8; 三氯甲烷; AR/色谱级; 6kg; 6kg; 0.0004t. 9; 石油醚 30-60; AR; 80kg; 80kg; 0.0023t. 10; 异丙醇; AR/色谱级; 10kg; 10kg; 0.0004t. 11; 乙酸（冰醋酸）; AR/GR; 50kg; 50kg; 0.0026t. 12; 磷酸; GR; 20kg; 20kg; 0.0019t. 13; 丙酮; AR/色谱级; 30kg; 30kg; 0.012t. 14; 环己烷; 色谱级; 10kg; 10kg; 0.0004t. 15; 正己烷; AR/色谱级; 30kg; 30kg; 0.0006t. 16; 二硫化碳; AR; 15kg; 15kg; 0.0009t. 17; 乙酸乙酯; 色谱级; 10kg; 10kg; 0.0005t. 18; 甲醇; AR/色谱级; 80kg; 80kg; 0.0028t. 19; 乙腈; AR/色谱级; 80kg; 80kg; 0.0028t. 20; 无水硫酸铜; AR; 10kg; 10kg; 500g. 21; N,N-二甲基甲酰胺; AR; 100g; 100g; 5g. 22; 氢氧化钠; AR/GR; 10kg; 10kg; 500g. 23; 硼酸钠; AR; 2kg; 2kg; 100g. 24; 无水硫酸钠; AR; 20kg; 20kg; 1000g. 25; 六氰合铁（Ⅲ）酸钾（铁氰化钾）; AR; 2kg; 2kg; 100g. 26; 磷酸氢二钠; AR; 2kg; 2kg; 100g. 27; 无水氯化钙; AR; 2kg; 2kg; 100g. 28; 五水合硫酸铜（Ⅱ）; AR; 2kg; 2kg; 100g. 29; 柠檬酸; AR; 2kg; 2kg; 100g. 30; 硼酸; AR; 5kg; 5kg; 250g. 31; 乙酸锌; AR; 5kg; 5kg; 250g. 32; 乙二胺四乙酸; AR; 2kg; 2kg; 100g. 33; 氯化钠; AR; 10kg; 10kg; 500g. 34; 十水合四硼酸钠; AR; 2kg; 2kg; 100g. 35; 七水合硫酸亚铁; AR; 2kg; 2kg; 100g. 36; 硫脲; AR; 500g; 500g; 25g. 37; 氯化镧; AR; 100g; 100g; 5g. 38; 4-氨基安替比林; AR; 500g; 500g; 25g. 39; 邻苯二胺; AR; 250g; 250g; 15g. 40; 过二硫酸钾; AR; 10kg; 10kg; 500g. 41; 硼氢化钾; --; 2kg; 2kg; 100g. 42; 氢氧化钾; AR; 8kg; 8kg; 500g. 43; 盐酸羟胺; AR; 500g; 500g; 25g. 44; 乙二胺四乙酸二钠; AR; 2kg; 2kg; 100g. 45; 乙酸铵; AR; 10kg; 10kg; 500g. 46; 无水碳酸钠; AR; 5kg; 5kg; 250g. 47; 氧化镁; AR; 4kg; 4kg; 200g. 48; 水杨酸; AR; 5kg; 5kg; 250g. 49; 三氯化铁; AR; 4kg; 4kg; 200g. 50; 硫酸亚铁; AR; 20kg; 20kg; 1000g. 51; 氯化钡; AR; 4kg; 4kg; 200g. 52; 六水合硫酸铁（Ⅱ）铵（硫酸亚铁铵）; AR; 2kg; 2kg; 100g. 53; 甲酸; AR/色谱级; 10kg; 10kg; 0.0006t. 54; 甲苯; AR; 5kg; 5kg; 0.0002t. 55; 曲拉通 X-100; 化学纯（cp）; 1kg; 1kg; 50mL. 56; 硫酸锌; AR; 2kg; 2kg; 100g. 57; 过氧化氢 30%; AR; 30kg; 30kg; 1250mL. 58; N,N-二乙基对苯二胺; 98%; 500g; 500g; 25g. 59; 抗坏血酸; GR; 5kg; 5kg; 250g. 60; 氨水; AR; 40kg; 40kg; 0.0016t. 61; 钼酸铵; AR; 5kg; 5kg; 250g. 62; 碳酸氢钠; GR; 5kg; 5kg; 250g. 63; 无水碳酸钠; GR; 5kg; 5kg; 250g. 64; 磷酸二氢铵; GR; 5kg; 5kg; 250g. 65; 草酸钠; AR; 5kg; 5kg; 250g. 66; 四硼酸钠（硼砂）; GR; 5kg; 5kg; 250g. 67; 磷酸氢二铵; AR; 2kg; 2kg; 100g. 68; 乙酰丙酮; AR; 5kg; 5kg; 250mL. 69; 磷酸二氢钾; AR; 2kg; 2kg; 100g. 70; 四硼酸钠; AR; 2kg; 2kg; 100g. 71; 硼氢化钠; GR; 2kg; 2kg; 100g. 72; 四氯化碳; 红外测油仪 专用; 40kg; 40kg; 0.0032t. 73; 四氯乙烯; 80kg; 80kg; 0.0057t. 74; 正己烷; 80kg; 80kg; 0.0017t. 表2-2 主要原辅材料理化性质及毒性毒理 序号; 试剂名称; 理化性质; 储存方法; 储存情况. 1; 硫酸; 与水混合时，会放出大䟿热䟿。具有强烈的腐蚀性和氧化性。; 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过 35°C，相对湿度不超过 85%。保持容器密封。远离火种、热源。; 试剂库. 2; 乙醇（无水乙醇）; 无色澄清液体。有特殊香味。易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物。; 阴凉、密封、干燥处保存。不宜超过 25°C。通风，不与强氧化剂混存。; 试剂库. 3; 乙醇. 4; 乙醇（95%）. 5; 硝酸; 具有强氧化性、腐蚀性 的强酸。易溶于水。硝 酸见光及空气发生分 解。; 应在棕色瓶中阴暗处避光保存。严禁与还原剂接触。; 试剂库. 6; 盐酸; 有酸味，无色有刺激性气味的液体。易溶于水，溶于乙醇、醚; 阴凉、通风的不燃气专用库房，远离火种、热源。库温不宜超过 30°C。应与碱类活性金属粉末分开存放，切忌混储。; 试剂库. 7; 丙三醇; 无色、无臭、味甜，外观呈澄明哿稠液态，是一种有机物。俗称甘油。能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。; 贮存于清洁干燥处，应注意密封贮存。注意防潮，防水，防热，严禁与强氧化剂混放。可用镀锡或不锈钢容器贮存。; 试剂库. 8; 三氯甲烷; 无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 9; 石油醚 30-60; 极度易燃，具有强刺激性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜起超过 25℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。储区应急用泄漏应急处 理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 10; 异丙醇; 有象乙醇气味的无色透明液体，溶于水，乙醇和乙醚。; 储存于阴凉、通风的库房，密封保存。; 试剂库. 11; 乙酸（冰醋 酸）; 无色透明液体，有刺激性。有弱酸性，能与碱反应。; 阴凉、通风的库房中密闭保存。与碱类及金属物质分类存放。; 试剂库. 12; 磷酸; 不燃，具有腐蚀性、刺激性，可致人灼伤。遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封，应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合知的材料收 容泄漏物。; 试剂库. 13; 丙酮; 极度易燃、具有刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 26℃。保持容器密封，应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照 明、通风设施。储区应备有泄漏应急处理设备和合知的收容材料。; 试剂库. 14; 环己烷; 极度易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到 相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 储区应备有泄漏应急处理设备和合知的收容材料。; 试剂库. 15; 正己烷; 无色液体，带有一种像汽油的气味; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 16; 二硫化碳; 极易燃，其蒸气能与空气范围广阔的爆炸性混合物。; 在室温下易挥发，容器内可用水封盖表面。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不超过 30°C。保持容器密封。与氧化剂、胺类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 17; 乙酸乙酯; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源 会着火回燃。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、 通风设施。储区应备有泄漏应急处理设备和合知的收容材料。; 试剂库. 18; 甲醇; 易燃、其蒸气与空气可形成爆炸混合物。遇明火、高热能引起; 阴凉、通风的库房储存。远离火种、热源。库房温度不超过 30°C。保持容器密封。与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 19; 乙腈; 无色液体，有刺激性气味; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30 度。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易燃物、食用化学品分开存 放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 20; 无水硫酸铜; 蓝色三斜晶系结晶; 储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 21; N,N-二甲基甲酰胺; 无色液体，有微弱的特殊臭味; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防 爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 22; 氢氧化钠; 白色不透明固体，易潮 解。; 储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85%。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。; 试剂库. 23; 硼酸钠; 无色至灰色-白色晶体或粉末，有吸湿性，易溶于水和甘油，不溶于乙醇; 库房，通风低温干燥。; 试剂库. 24; 无水硫酸钠; 无色透明晶体，有吸湿性，不溶于强酸、铝、镁。无毒。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 25; 六氰合铁（Ⅲ）酸钾 （铁氰化钾）; 深红色晶体（单斜、八面体），水溶液呈黄色，无特殊气味，能溶于水、丙酮，微溶于乙醇，不溶于醋酸甲酯与液氮。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 26; 磷酸氢二钠; 白色粉末、片状或粒状物，可溶于水、不溶于醇，在空气中易风化。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 27; 无水氯化钙; 白色立方结晶或粉末，易溶（水） /易溶（乙醇）。; 干燥密封处保存。; 试剂库. 28; 五水合硫酸 铜（Ⅱ）; 俗称蓝矾、胆矾或铜矾。露置干燥空气中，缓缓风化。加热烧之， 则失去结晶水，变成白色，遇水则又变蓝色。易溶于水及甘油，不溶于乙醇。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 29; 柠檬酸; 柠檬酸; 无色晶体，常含一分子结 晶水，无臭，有很强的酸 味，易溶于水; 试剂库. 30; 硼酸; 为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无 臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。; 密封干燥保存。; 试剂库. 31; 乙酸锌; 为有光泽的六面体鳞片或片晶体，有乙酸气味，溶于水和乙醇，无毒。; 密封储存; 试剂库. 32; 乙二胺四乙 酸; 常温常压下为白色粉末，能溶于氢氧化钠、碳酸钠及氨溶液中，能溶于沸水，微溶于冷水，不溶于醇及一般有机溶剂。; 密封保存; 试剂库. 33; 氯化钠; 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸，易溶于水。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 34; 十水合四硼 酸钠; 或称硼砂，有剧毒。通常为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 35; 七水合硫酸 亚铁; 浅蓝绿色单斜晶体，易溶于水，不溶于乙醇，无臭，具有咸的收敛味，有毒。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 36; 硫脲; 白色而有光泽的晶体，味苦。溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚。; 阴凉、通风的库房中密封 保存。; 试剂库. 37; 氯化镧; 白色粉末，易吸湿，溶 于水。; --; 试剂库. 38; 4-氨基安替 比林; 淡黄色结晶。熔点109℃。溶于水、苯和乙醇，微溶于乙醚; 充氩气密封阴凉干燥避 光保存; 试剂库. 39; 邻苯二胺; 常温下为无色单斜晶体，在空气和日光中颜色变深。微溶于冷水， 溶于热水，易溶于乙醇、乙醚和氯仿。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 40; 过二硫酸钾; 白色结晶，无气味，有潮解性。助燃，具刺激性。; 库房通风低温干燥，轻装轻卸，与有机物、还原剂、硫、磷易燃物分开存放。; 试剂库. 41; 硼氢化钾; 白色疏松粉末或晶体，不溶于烃类、苯、乙醚，微溶于甲醇、乙醇，溶于液氨。; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存; 试剂库. 42; 氢氧化钾; 白色粉末或片状固体，易溶于水，溶于乙醇，微溶于醚，强碱性及腐蚀性、中等毒。; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存; 试剂库. 43; 盐酸羟胺; 无色结晶，易潮解，白色，溶于水，乙醇、甘油，不溶于乙醚，具有毒性，腐蚀性; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存。; 试剂库. 44; 乙二胺四乙 酸二钠; 白色结晶颗粒或粉末，无臭、无味。易溶于水，极难溶于乙醇; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存。; 试剂库. 45; 乙酸铵; 有乙酸气味的白色三角晶体，溶于水和乙醇，不溶于丙酮，水溶 液显中性; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存。; 试剂库. 46; 无水碳酸钠; 白色粉末，无气味。有碱味。有吸湿性，溶于水（室温时 3.5 份，35℃时 2.2 份）和甘油，不 溶于醇。; 密封干燥保存; 试剂库. 47; 氧化镁; 常温下为一种白色固体，溶于酸和铵盐难溶于水。; 储存于阴凉、通风的库 房。; 试剂库. 48; 水杨酸; 结晶性粉末 ，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿。; 于阴凉、干燥、通风良好 的库房中保存。; 试剂库. 49; 三氯化铁; 为黑棕色结晶，也有薄片状，易溶于水。; 于阴凉、干燥、通风良好 的库房中保存。; 试剂库. 50; 硫酸亚铁; 蓝绿色单斜结晶或颗粒，无气味，具有还原性。受高热分解放出有 毒的气体。; 密封阴凉干燥避光保存。; 试剂库. 51; 氯化钡; 白色的晶体，易溶于水，微溶于盐酸和硝酸，难溶于乙醇和乙醚，易吸湿。; 阴凉、通风的库房中密封保存。; 试剂库. 52; 六水合硫酸 铁（Ⅱ）铵（硫 酸亚铁铵）; 浅蓝绿色单斜晶体，易溶于水，不溶于乙醇，有还原性，低毒，有刺激性。; 阴凉、通风的库房中保存。; 试剂库. 53; 甲酸; 无色而有刺激性气味的液体，与水混溶，不溶于烃类，可混溶于 醇，有腐蚀性，易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸; 阴凉、通风的库房中保存。; 试剂库. 54; 甲苯; 无色澄清液体，易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，低毒，有刺激性， 3 类致癌物。; 密封阴凉保存。; 试剂库. 55; 曲拉通 X-100; 无色或几乎无色透明粘稠液体; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 56; 硫酸锌; 无色斜方晶体、颗粒或粉末，无气味，味涩; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防治阳光直射。包装密封。 应与氧化剂分开存放，切 忌混储。储区应备有泄漏 应急处理设备和合适的 收容材料。; 试剂库. 57; 过氧化氢 30%; 无色透明液体，有微弱的特殊气味; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30 度。保持容器密封。应与易燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储 区应备有泄漏应急处理 设备和合适的收容材料。; 试剂库. 58; N,N-二乙基对苯二胺; 无色液体; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 59; 抗坏血酸; 白色结晶粉末、无臭、 味酸; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 60; 氨水; 无色有强烈刺激气味液体; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 61; 钼酸铵; 无色或略带绿色、棱形晶体; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 62; 碳酸氢钠; 白色、有微咸味、粉末或结晶体; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 63; 无水碳酸钠; 白色细颗粒，味涩; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 64; 磷酸二氢铵; 透明四角晶体; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 65; 草酸钠; 白色晶体; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 66; 四硼酸钠（硼 砂）; 无色晶体，无气味; 储存在凉爽、干燥处; 试剂库. 67; 磷酸氢二铵; 白色晶体或粉末; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 68; 乙酰丙酮; 无色或黄色的液体; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 69; 磷酸二氢钾; 四角晶体; /; 试剂库. 70; 四硼酸钠; 无臭、无色、半透明、味咸的晶体或白色晶状粉末; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 71; 硼氢化钠; 白色结晶粉末; 请储存于干燥的惰性气体氛围中，本品对湿气敏感，避免与湿气和水接触。保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面； 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 72; 四氯化碳; 无色液体; 保持容器密闭，储存在干 燥、阴凉、通风处，远离 火花、明火、热表面；存 储于远离不相容材料和 食品容器的地方。; 试剂库. 73; 四氯乙烯; 无色液体，带有醚气味; 保持容器密闭，储存在干 燥、阴凉、通风处，远离 火花、明火、热表面；存 储于远离不相容材料和 食品容器的地方。; 试剂库. 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 备注. 搬迁前; 搬迁后. 1; 自动烟尘烟气测试仪; 崂应3012H; 1; 1; /. 2; 硫酸雾采样管; 1083A; 1; 1; /. 3; 油烟采样管; 1087A; 1; 1; /. 4; 空气采样器; 崂应2020-1; 2; 2; /. 5; 空气/智能TSP/PM10综合采样器; 崂应2050; 4; 4; /. 6; 热敏式风速仪; GM8903; 1; 1; /. 7; 声级计校准器; AWA6021A; 1; 1; /. 8; 噪声频谱分析仪（声级计）; AWA6228+; 2; 2; /. 9; 空盒气压表; DYM3; 1; 1; /. 10; 便携式电导率仪; EC300A; 1; 1; /. 11; 辐射热计; MR-5; 1; 1; /. 12; CO测定仪; GCH-3051L 0-50ppm; 1; 1; /. 13; CO2测定仪; GCH-3052L 0-1000ppm; 1; 1; /. 14; 光电光度法甲醛测定仪; FP-30MK2; 1; 1; /. 15; 照度计; TES-1332A; 1; 1; /. 16; 便携仪溶氧仪测定仪; JPB-607A; 1; 1; /. 17; 便携PH计; PHB-4; 1; 1; /. 18; 烟气采样器; 崂应3072; 1; 1; /. 19; 塞氏盘; 1PCS; 1; 1; /. 20; 空气微生物采样器; ZYK-6; 1; 1; /. 21; 数显便携式浊度仪; WGZ-20B; 1; 1; /. 22; 噪声频谱分析仪（声级计）; AWA6228+; 1; 1; /. 23; VOCs采样器; 3038B; 1; 1; /. 24; 土壤采样器; /; 1; 1; /. 25; 低浓度烟尘取样管; 1085D; 1; 1; /. 26; 测厚仪; GM100; 1; 1; /. 27; 经纬仪; 793897; 1; 1; /. 28; 拉力计; AK-1; 2; 2; /. 29; 可燃气体检测仪; 602A; 1; 1; /. 30; 接地电阻测试仪; SX-3100; 1; 1; /. 31; 土壤电阻率测试仪; SX-3010; 1; 1; /. 32; 等电位测试仪; SX-3050; 1; 1; /. 33; 环路电阻测试仪; CA6416; 1; 1; /. 34; 电涌保护器安全巡检仪; SXFL-2G; 1; 1; /. 35; 表面阻抗测试仪; GM3110; 1; 1; /. 36; 静电电位测试仪; EST 101; 1; 1; /. 37; 绝缘电阻测试仪; UT501A; 1; 1; /. 38; 标准电阻; BZ3; 1; 1; /. 39; 数字万用表; UT33D; 1; 1; /. 40; 游标卡尺; 3117052; 1; 1; /. 41; 激光测距仪; LM150; 1; 1; /. 42; 臭气采样瓶; 10kg; 1; 1; /. 43; 臭气采样瓶; 5kg; 1; 1; /. 44; 臭气采样瓶; 3kg; 1; 1; /. 45; 臭气采样瓶; 1kg; 1; 1; /. 46; 臭气一体采样器; /; 1; 1; /. 47; 采样瓶真空表; /; 1; 1; /. 48; 氧化还原反应测定仪; CD-18; 1; 1; /. 49; 综合采样器; ZR-3922; 4; 4; /. 50; 手持气象站; WS-30; 1; 1; /. 51; 氟化物采样器; ZR-3920G; 4; 4; /. 52; VOCS采样器; 3038B; 1; 1; /. 53; 大气采样器; TQC-1500Z; 1; 1; /. 54; 防爆粉尘采样器; FCC-25; 1; 1; /. 55; 皂膜流量计; GL-102B; 1; 1; /. 56; 孔口流量计; DL-6520; 1; 1; /. 57; WBGT指数仪; WBGT; 1; 1; /. 58; 自动烟尘烟气测试仪; ZR-3260; 4; 4; /. 59; 电子天平; FA 1604; 1; 1; /. 60; 电子天平; JA2003; 1; 1; /. 61; 电子天平; JY2001; 1; 1; /. 62; 电子天平; FA1004; 1; 1; /. 63; 分析天平; AUW120D; 1; 1; /. 64; 恒温恒湿培养箱; HHWS-2; 1; 1; /. 65; 恒温恒湿称重系统; HSX-350; 1; 1; /. 66; 原子吸收分光光度计+石墨炉电源; TAS-990; 1; 1; /. 67; 原子荧光光度计; PF31; 1; 1; /. 68; 电导率仪; DDS-307; 1; 1; /. 69; 数显式电热恒温水浴锅; 双列8孔; 1; 1; /. 70; PH计; PHS-25; 1; 1; /. 71; 自动萃取仪; ET3200C; 1; 1; /. 72; 数显恒温油浴锅; DV-20; 1; 1; /. 73; 超声波清洗器; KQ5200E; 1; 1; /. 74; 离心机; TL80-1; 1; 1; /. 75; 万用电炉; DL-1; 1; 1; /. 76; 氟离子计; PXSJ-216F; 1; 1; /. 77; 土壤密度计; TM85; 1; 1; /. 78; 高氯COD消解器; APX-100; 1; 1; /. 79; 生化培养箱; LRH-250; 1; 1; /. 80; 溶氧仪测定仪; JPSJ-605; 1; 1; /. 81; 红外分光油分析仪; OL1010; 1; 1; /. 82; 紫外可见光光度计; TU-1810; 1; 1; /. 83; 气相色谱仪; GC9790非甲烷专用; 1; 1; /. 84; 气相色谱仪; A91PLus; 1; 1; /. 85; 显微镜; XSP-6C; 1; 1; /. 86; 超净工作台; SW-CJ; 1; 1; /. 87; 隔水式恒温培养箱; GMP-9050; 1; 1; /. 88; 隔水式恒温培养箱; GMP-9050; 1; 1; /. 89; 恒温鼓风干燥箱; DHG-9240A; 1; 1; /. 90; 箱式电阻炉; SX2-4-10; 1; 1; /. 91; 数显鼓风干燥箱; 101; 1; 1; /. 92; 立式压力蒸汽灭器菌; 30B; 1; 1; /. 93; 数字电子温湿度计; LS-206/288-cth; 21; 21; /. 94; 电热板; EL-35APLUS; 1; 1; /. 95; 数显恒温水浴锅; LHH-2; 1; 1; /. 96; 手提式压力蒸汽灭菌器; YX280; 1; 1; /. 97; COD消解器; APX-100; 1; 1; /. 98; COD消解器; APX-100; 1; 1; /. 99; 旋转蒸发器; RE-52; 1; 1; /. 100; 温控翻转式振荡器; GGC-W; 1; 1; /. 101; 气相质谱仪; GCMS-QP2010SE; 1; 1; /. 102; 气相质谱仪; GCMS-QP2020NX; 1; 1; /. 103; 离子色谱; CIC-D100; 1; 1; /. 104; 电子天平; JM-B10002; 1; 1; /. 105; 电热板; DB-OAB; 2; 2; /. 106; 水浴氮吹仪; FN-12W; 1; 1; /. 107; 索氏提取器; BSXT-06; 1; 1; /. 108; 索氏提取器; BSXT-06; 1; 1; /. 109; 活化仪; 崂应2037; 1; 1; /. 110; 手提式压力蒸汽灭菌器; DSX-18L; 1; 1; /. 111; 恒温鼓风干燥箱; DHG-9140A; 1; 1; /. 112; 管式卤素燃烧炉; AOX-JX; 1; 1; /. 113; 微波消解仪; YMW-HP80; 1; 1; /. 114; 石墨赶酸器; YKM-12; 1; 1; /. 115; 土壤研磨机; YKT-04; 1; 1; /. 116; 土壤筛分器; YKT-04; 1; 1; /. 117; 索氏提取器; BSXT-06; 1; 1; /. 118; 工业冷水机; HS2850-HAS1-002A; 1; 1; /. 119; 工业冷水机; HS2850; 1; 1; /. 120; 水质硫化物酸化氮吹仪; GL-6224; 1; 1; /. 121; YHHH环境监测多用蒸馏测定仪; YHHH; 1; 1; /. 122; 土壤干燥箱; KCTRX-24D; 1; 1; /. 123; 全自动闭口闪点测定仪; WBSD-3; 1; 1; /. 124; 离心机; HDL-4; 1; 1; /. 125; 微机全自动量热仪; JZLR-9000A; 1; 1; /. 126; 恒温水浴振荡器; SHA-C; 1; 1; /. 127; 磁力搅拌水浴锅; HH-6; 1; 1; /. 128; 土壤干燥箱; PTTRX-24PT; 1; 1; /. 129; 紫外可见分光光度计; 722S; 2; 2; /. 3.公用与辅助工程 本搬迁项目目前尚未建设，本项目主体工程、公用工程及辅助工程见表2-4。 表2-4 项目公辅工程一览表 工程类别; 单项工程; 工程内容及规模; 备注. 搬迁前; 搬迁后. 主体工程; 实验室; 1000m2; 1000m2; /. 预留用房; /; 1000m2; /. 辅助工程; 办公区域; 500m2; 1000m2; /. 公用工程; 给水系统; 655.3m3/a; 655.3m3/a; 市政供水管网. 排水系统; 516m3/a; 516m3/a; 接管至淮阴区东城污水处理厂. 供电系统; 10万kWh/a; 10万kWh/a; 依托出租方配电室. 环保工程; 废气处理; 一级活性炭吸附装置+15米高排气筒，风量5000m3/h; 二级活性炭吸附装置+15米高排气筒，风量5000m3/h; 新建. 废水处理; 生活污水; 化粪池; 化粪池; 依托租赁方. 清洗废水; 中和池; 中和池; 新建. 噪声治理; 隔声、减振、距离衰减等; 隔声、减振、距离衰减等; 满足环境管理要求. 固废; 危险废物暂存场所; 10m2; 10m2; 新建. 一般工业固废暂存场所; 20m2; 10m2; 依托现有厂房. 4.劳动定员及工作制度 （1）工作时数：每天一班制，每班工作8小时，年工作300天。 （2）职工人数：员工40名，不提供食宿。 5.厂区平面布置 项目厂区为1栋建筑共三层，二楼为实验室；三楼为办公区域；一楼为预留用房，具体平面布置图详见附图三。 6.工业水平衡分析 本项目营运期废水主要为员工生活污水、清洗废水和纯水制备废水。职工生活污水经厂区化粪池预处理后接管接管至淮阴区东城污水处理厂集中处理，尾水排入盐河。 （1）生活污水 项目劳动定员40人，年运行时间300天。参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)，则年生活用水量约600m3/a，排污系数按0.8计，则年废水排放量为480m3。据类比调查，生活污水水质为COD320mg/L、SS 220mg/L、氨氮30mg/L、TP 4mg/L、总氮35mg/L。项目产生的生活废水480m3/a经化粪池处理后达标接管淮阴区东城污水处理厂。 （2）清洗废水 项目在实验过程中需要对实验仪器（试管、烧杯、量筒等）进行清洗，会产生一定量的清洗废水。本项目对实验仪器先进行1~2遍的预清洗，然后在洗手槽中进行二次清洗。根据建设单位提供的资料，项目产生的清洗浓水废水约0.3t/a，二次清洗水用量约40t/a，排水量按用水量的90%计，则二次清洗废水量约36t/a。预清洗废水中由于含酸、碱或重金属，属于危险废物，该类废水收集后委托有资质的单位回收处置。二次清洗废水主要污染物浓度为pH6～9，COD≤350mg/L，SS≤250mg/L。 （3）纯水制备废水 纯水制备系统排污水：本项目外购1套纯水制备系统，提供本项目样品配备以及仪器清洗用水，制水比例0.5，排放量为0.025m3/d（7.5t/a），主要污染物浓度为COD 100mg/L、SS 50mg/L，作为清下水排入雨水管网。 工业水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程和产排污环节 （1）生产工艺流程图 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）承接检测业务； （2）去项目所在地进行采样； （3）将样品按照相关要求进行保存，确保样品有效性； （4）根据需要检测的因子，由专业的技术人员通过专用试剂及专用设备分析，得出检测结果； （5）分析数据结果，得出检测报告。 产污情况分析 从上述工艺流程可以看出，在样品预处理和样品分析的过程中，会产生一定量的实验室废气、废水、废渣和噪声。本项目实验过程中所产生的危险废物存放于危废暂存间，最终交由资质单位统一处理。实验器皿清洗浓水经中和池调节pH后和生活污水经化粪池处理后达标接管淮阴区东城污水处理厂处理。实验室废气经二级活性炭吸附处理后由管道通往排气筒排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏瑞超检测科技有限公司实验室项目位于淮安市淮阴区九江路119号，项目于2020年11月5日取得了淮安市淮阴区行政审批局的备案，备案号为淮阴区审批投资备【2020】340号。江苏瑞超检测科技有限公司实验室项目环境影响报告书于2021年7月15日取得了淮安市淮阴生态环境局的批复，批复文号为淮环表复【2021】60号。项目已于2021年9月16日取得了排污许可证登记表，登记编号为91320804MA1W69PUXC001W。项目于2021年12月10日通过了环保“三同时”竣工验收。 表2-5 原项目基本情况 项目所在地; 项目名称; 建设情况; 环境影响评价; 竣工环境 保护验收. 批准文号或日期; 环保验收时间. 淮安市淮阴区九江路119号; 江苏瑞超检测科技有限公司实验室项目; 已建设; 淮环表复【2021】60号; 2021.12.10. 原有项目所需原辅材料及主要设备详见表2-6、表2-7、表2-8。 表2-6 原项目主要原辅材料一览表 序号; 试剂名称; 级别; 年用量; 最大储存量; 备注. 1; 硫酸; GR; 200kg; 0.01t; /. 2; 乙醇（无水乙醇）; AR/GR; 40kg; 0.0016t; /. 3; 乙醇; 色谱级; 10kg; 0.0004t; /. 4; 乙醇（95%）; AR; 60kg; 0.002t; /. 5; 硝酸; AR/GR; 120kg; 0.09t; /. 6; 盐酸; AR/GR; 20kg; 0.006t; /. 7; 丙三醇; AR; 8kg; 500mL; /. 8; 三氯甲烷; AR/色谱级; 6kg; 0.0004t; /. 9; 石油醚 30-60; AR; 80kg; 0.0023t; /. 10; 异丙醇; AR/色谱级; 10kg; 0.0004t; /. 11; 乙酸（冰醋酸）; AR/GR; 50kg; 0.0026t; /. 12; 磷酸; GR; 20kg; 0.0019t; /. 13; 丙酮; AR/色谱级; 30kg; 0.012t; /. 14; 环己烷; 色谱级; 10kg; 0.0004t; /. 15; 正己烷; AR/色谱级; 30kg; 0.0006t; /. 16; 二硫化碳; AR; 15kg; 0.0009t; /. 17; 乙酸乙酯; 色谱级; 10kg; 0.0005t; /. 18; 甲醇; AR/色谱级; 80kg; 0.0028t; /. 19; 乙腈; AR/色谱级; 80kg; 0.0028t; /. 20; 无水硫酸铜; AR; 10kg; 500g; /. 21; N,N-二甲基甲酰胺; AR; 100g; 5g; /. 22; 氢氧化钠; AR/GR; 10kg; 500g; /. 23; 硼酸钠; AR; 2kg; 100g; /. 24; 无水硫酸钠; AR; 20kg; 1000g; /. 25; 六氰合铁（Ⅲ）酸钾（铁氰化钾）; AR; 2kg; 100g; /. 26; 磷酸氢二钠; AR; 2kg; 100g; /. 27; 无水氯化钙; AR; 2kg; 100g; /. 28; 五水合硫酸铜（Ⅱ）; AR; 2kg; 100g; /. 29; 柠檬酸; AR; 2kg; 100g; /. 30; 硼酸; AR; 5kg; 250g; /. 31; 乙酸锌; AR; 5kg; 250g; /. 32; 乙二胺四乙酸; AR; 2kg; 100g; /. 33; 氯化钠; AR; 10kg; 500g; /. 34; 十水合四硼酸钠; AR; 2kg; 100g; /. 35; 七水合硫酸亚铁; AR; 2kg; 100g; /. 36; 硫脲; AR; 500g; 25g; /. 37; 氯化镧; AR; 100g; 5g; /. 38; 4-氨基安替比林; AR; 500g; 25g; /. 39; 邻苯二胺; AR; 250g; 15g; /. 40; 过二硫酸钾; AR; 10kg; 500g; /. 41; 硼氢化钾; --; 2kg; 100g; /. 42; 氢氧化钾; AR; 8kg; 500g; /. 43; 盐酸羟胺; AR; 500g; 25g; /. 44; 乙二胺四乙酸二钠; AR; 2kg; 100g; /. 45; 乙酸铵; AR; 10kg; 500g; /. 46; 无水碳酸钠; AR; 5kg; 250g; /. 47; 氧化镁; AR; 4kg; 200g; /. 48; 水杨酸; AR; 5kg; 250g; /. 49; 三氯化铁; AR; 4kg; 200g; /. 50; 硫酸亚铁; AR; 20kg; 1000g; /. 51; 氯化钡; AR; 4kg; 200g; /. 52; 六水合硫酸铁（Ⅱ）铵（硫酸亚铁铵）; AR; 2kg; 100g; /. 53; 甲酸; AR/色谱级; 10kg; 0.0006t; /. 54; 甲苯; AR; 5kg; 0.0002t; /. 55; 曲拉通 X-100; 化学纯（cp）; 1kg; 50mL; /. 56; 硫酸锌; AR; 2kg; 100g; /. 57; 过氧化氢 30%; AR; 30kg; 1250mL; /. 58; N,N-二乙基对苯二胺; 98%; 500g; 25g; /. 59; 抗坏血酸; GR; 5kg; 250g; /. 60; 氨水; AR; 40kg; 0.0016t; /. 61; 钼酸铵; AR; 5kg; 250g; /. 62; 碳酸氢钠; GR; 5kg; 250g; /. 63; 无水碳酸钠; GR; 5kg; 250g; /. 64; 磷酸二氢铵; GR; 5kg; 250g; /. 65; 草酸钠; AR; 5kg; 250g; /. 66; 四硼酸钠（硼砂）; GR; 5kg; 250g; /. 67; 磷酸氢二铵; AR; 2kg; 100g; /. 68; 乙酰丙酮; AR; 5kg; 250mL; /. 69; 磷酸二氢钾; AR; 2kg; 100g; /. 70; 四硼酸钠; AR; 2kg; 100g; /. 71; 硼氢化钠; GR; 2kg; 100g; /. 72; 四氯化碳; 红外测油仪 专用; 40kg; 0.0032t; /. 73; 四氯乙烯; 80kg; 0.0057t; /. 74; 正己烷; 80kg; 0.0017t; /. 表2-7 原项目主要原辅材料理化性质 序号; 试剂名称; 理化性质; 储存方法; 储存情况. 1; 硫酸; 与水混合时，会放出大䟿热䟿。具有强烈的腐蚀性和氧化性。; 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过 35°C，相对湿度不超过 85%。保持容器密封。远离火种、热源。; 试剂库. 2; 乙醇（无水乙醇）; 无色澄清液体。有特殊香味。易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物。; 阴凉、密封、干燥处保存。不宜超过 25°C。通风，不与强氧化剂混存。; 试剂库. 3; 乙醇. 4; 乙醇（95%）. 5; 硝酸; 具有强氧化性、腐蚀性 的强酸。易溶于水。硝 酸见光及空气发生分 解。; 应在棕色瓶中阴暗处避光保存。严禁与还原剂接触。; 试剂库. 6; 盐酸; 有酸味，无色有刺激性气味的液体。易溶于水，溶于乙醇、醚; 阴凉、通风的不燃气专用库房，远离火种、热源。库温不宜超过 30°C。应与碱类活性金属粉末分开存放，切忌混储。; 试剂库. 7; 丙三醇; 无色、无臭、味甜，外观呈澄明哿稠液态，是一种有机物。俗称甘油。能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。; 贮存于清洁干燥处，应注意密封贮存。注意防潮，防水，防热，严禁与强氧化剂混放。可用镀锡或不锈钢容器贮存。; 试剂库. 8; 三氯甲烷; 无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 9; 石油醚 30-60; 极度易燃，具有强刺激性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜起超过 25℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。储区应急用泄漏应急处 理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 10; 异丙醇; 有象乙醇气味的无色透明液体，溶于水，乙醇和乙醚。; 储存于阴凉、通风的库房，密封保存。; 试剂库. 11; 乙酸（冰醋 酸）; 无色透明液体，有刺激性。有弱酸性，能与碱反应。; 阴凉、通风的库房中密闭保存。与碱类及金属物质分类存放。; 试剂库. 12; 磷酸; 不燃，具有腐蚀性、刺激性，可致人灼伤。遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封，应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合知的材料收 容泄漏物。; 试剂库. 13; 丙酮; 极度易燃、具有刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 26℃。保持容器密封，应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照 明、通风设施。储区应备有泄漏应急处理设备和合知的收容材料。; 试剂库. 14; 环己烷; 极度易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到 相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 储区应备有泄漏应急处理设备和合知的收容材料。; 试剂库. 15; 正己烷; 无色液体，带有一种像汽油的气味; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 16; 二硫化碳; 极易燃，其蒸气能与空气范围广阔的爆炸性混合物。; 在室温下易挥发，容器内可用水封盖表面。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不超过 30°C。保持容器密封。与氧化剂、胺类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 17; 乙酸乙酯; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源 会着火回燃。; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、 通风设施。储区应备有泄漏应急处理设备和合知的收容材料。; 试剂库. 18; 甲醇; 易燃、其蒸气与空气可形成爆炸混合物。遇明火、高热能引起; 阴凉、通风的库房储存。远离火种、热源。库房温度不超过 30°C。保持容器密封。与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 19; 乙腈; 无色液体，有刺激性气味; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30 度。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、易燃物、食用化学品分开存 放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 20; 无水硫酸铜; 蓝色三斜晶系结晶; 储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 21; N,N-二甲基甲酰胺; 无色液体，有微弱的特殊臭味; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防 爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。; 试剂库. 22; 氢氧化钠; 白色不透明固体，易潮 解。; 储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85%。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。; 试剂库. 23; 硼酸钠; 无色至灰色-白色晶体或粉末，有吸湿性，易溶于水和甘油，不溶于乙醇; 库房，通风低温干燥。; 试剂库. 24; 无水硫酸钠; 无色透明晶体，有吸湿性，不溶于强酸、铝、镁。无毒。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 25; 六氰合铁（Ⅲ）酸钾 （铁氰化钾）; 深红色晶体（单斜、八面体），水溶液呈黄色，无特殊气味，能溶于水、丙酮，微溶于乙醇，不溶于醋酸甲酯与液氮。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 26; 磷酸氢二钠; 白色粉末、片状或粒状物，可溶于水、不溶于醇，在空气中易风化。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 27; 无水氯化钙; 白色立方结晶或粉末，易溶（水） /易溶（乙醇）。; 干燥密封处保存。; 试剂库. 28; 五水合硫酸 铜（Ⅱ）; 俗称蓝矾、胆矾或铜矾。露置干燥空气中，缓缓风化。加热烧之， 则失去结晶水，变成白色，遇水则又变蓝色。易溶于水及甘油，不溶于乙醇。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 29; 柠檬酸; 柠檬酸; 无色晶体，常含一分子结 晶水，无臭，有很强的酸 味，易溶于水; 试剂库. 30; 硼酸; 为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无 臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。; 密封干燥保存。; 试剂库. 31; 乙酸锌; 为有光泽的六面体鳞片或片晶体，有乙酸气味，溶于水和乙醇，无毒。; 密封储存; 试剂库. 32; 乙二胺四乙 酸; 常温常压下为白色粉末，能溶于氢氧化钠、碳酸钠及氨溶液中，能溶于沸水，微溶于冷水，不溶于醇及一般有机溶剂。; 密封保存; 试剂库. 33; 氯化钠; 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸，易溶于水。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 34; 十水合四硼 酸钠; 或称硼砂，有剧毒。通常为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 35; 七水合硫酸 亚铁; 浅蓝绿色单斜晶体，易溶于水，不溶于乙醇，无臭，具有咸的收敛味，有毒。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 36; 硫脲; 白色而有光泽的晶体，味苦。溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚。; 阴凉、通风的库房中密封 保存。; 试剂库. 37; 氯化镧; 白色粉末，易吸湿，溶 于水。; --; 试剂库. 38; 4-氨基安替 比林; 淡黄色结晶。熔点109℃。溶于水、苯和乙醇，微溶于乙醚; 充氩气密封阴凉干燥避 光保存; 试剂库. 39; 邻苯二胺; 常温下为无色单斜晶体，在空气和日光中颜色变深。微溶于冷水， 溶于热水，易溶于乙醇、乙醚和氯仿。; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 40; 过二硫酸钾; 白色结晶，无气味，有潮解性。助燃，具刺激性。; 库房通风低温干燥，轻装轻卸，与有机物、还原剂、硫、磷易燃物分开存放。; 试剂库. 41; 硼氢化钾; 白色疏松粉末或晶体，不溶于烃类、苯、乙醚，微溶于甲醇、乙醇，溶于液氨。; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存; 试剂库. 42; 氢氧化钾; 白色粉末或片状固体，易溶于水，溶于乙醇，微溶于醚，强碱性及腐蚀性、中等毒。; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存; 试剂库. 43; 盐酸羟胺; 无色结晶，易潮解，白色，溶于水，乙醇、甘油，不溶于乙醚，具有毒性，腐蚀性; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存。; 试剂库. 44; 乙二胺四乙 酸二钠; 白色结晶颗粒或粉末，无臭、无味。易溶于水，极难溶于乙醇; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存。; 试剂库. 45; 乙酸铵; 有乙酸气味的白色三角晶体，溶于水和乙醇，不溶于丙酮，水溶 液显中性; 于阴凉、干燥、通风良好的库房中保存。; 试剂库. 46; 无水碳酸钠; 白色粉末，无气味。有碱味。有吸湿性，溶于水（室温时 3.5 份，35℃时 2.2 份）和甘油，不 溶于醇。; 密封干燥保存; 试剂库. 47; 氧化镁; 常温下为一种白色固体，溶于酸和铵盐难溶于水。; 储存于阴凉、通风的库 房。; 试剂库. 48; 水杨酸; 结晶性粉末 ，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿。; 于阴凉、干燥、通风良好 的库房中保存。; 试剂库. 49; 三氯化铁; 为黑棕色结晶，也有薄片状，易溶于水。; 于阴凉、干燥、通风良好 的库房中保存。; 试剂库. 50; 硫酸亚铁; 蓝绿色单斜结晶或颗粒，无气味，具有还原性。受高热分解放出有 毒的气体。; 密封阴凉干燥避光保存。; 试剂库. 51; 氯化钡; 白色的晶体，易溶于水，微溶于盐酸和硝酸，难溶于乙醇和乙醚，易吸湿。; 阴凉、通风的库房中密封保存。; 试剂库. 52; 六水合硫酸 铁（Ⅱ）铵（硫 酸亚铁铵）; 浅蓝绿色单斜晶体，易溶于水，不溶于乙醇，有还原性，低毒，有刺激性。; 阴凉、通风的库房中保存。; 试剂库. 53; 甲酸; 无色而有刺激性气味的液体，与水混溶，不溶于烃类，可混溶于 醇，有腐蚀性，易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸; 阴凉、通风的库房中保存。; 试剂库. 54; 甲苯; 无色澄清液体，易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，低毒，有刺激性， 3 类致癌物。; 密封阴凉保存。; 试剂库. 55; 曲拉通 X-100; 无色或几乎无色透明粘稠液体; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 56; 硫酸锌; 无色斜方晶体、颗粒或粉末，无气味，味涩; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防治阳光直射。包装密封。 应与氧化剂分开存放，切 忌混储。储区应备有泄漏 应急处理设备和合适的 收容材料。; 试剂库. 57; 过氧化氢 30%; 无色透明液体，有微弱的特殊气味; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30 度。保持容器密封。应与易燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储 区应备有泄漏应急处理 设备和合适的收容材料。; 试剂库. 58; N,N-二乙基对苯二胺; 无色液体; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 59; 抗坏血酸; 白色结晶粉末、无臭、 味酸; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 60; 氨水; 无色有强烈刺激气味液体; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 61; 钼酸铵; 无色或略带绿色、棱形晶体; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 62; 碳酸氢钠; 白色、有微咸味、粉末或结晶体; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 63; 无水碳酸钠; 白色细颗粒，味涩; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 64; 磷酸二氢铵; 透明四角晶体; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 65; 草酸钠; 白色晶体; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 66; 四硼酸钠（硼 砂）; 无色晶体，无气味; 储存在凉爽、干燥处; 试剂库. 67; 磷酸氢二铵; 白色晶体或粉末; 储存于阴凉、通风的库房。; 试剂库. 68; 乙酰丙酮; 无色或黄色的液体; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 69; 磷酸二氢钾; 四角晶体; /; 试剂库. 70; 四硼酸钠; 无臭、无色、半透明、味咸的晶体或白色晶状粉末; 保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面；存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 71; 硼氢化钠; 白色结晶粉末; 请储存于干燥的惰性气体氛围中，本品对湿气敏感，避免与湿气和水接触。保持容器密闭，储存在干燥、阴凉、通风处，远离火花、明火、热表面； 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。; 试剂库. 72; 四氯化碳; 无色液体; 保持容器密闭，储存在干 燥、阴凉、通风处，远离 火花、明火、热表面；存 储于远离不相容材料和 食品容器的地方。; 试剂库. 73; 四氯乙烯; 无色液体，带有醚气味; 保持容器密闭，储存在干 燥、阴凉、通风处，远离 火花、明火、热表面；存 储于远离不相容材料和 食品容器的地方。; 试剂库. 表2-8 原项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 来源; 备注. 1; 自动烟尘烟气测试仪; 崂应3012H; 1; /; /. 2; 硫酸雾采样管; 1083A; 1; /; /. 3; 油烟采样管; 1087A; 1; /; /. 4; 空气采样器; 崂应2020-1; 2; /; /. 5; 空气/智能TSP/PM10综合采样器; 崂应2050; 4; /; /. 6; 热敏式风速仪; GM8903; 1; /; /. 7; 声级计校准器; AWA6021A; 1; /; /. 8; 噪声频谱分析仪（声级计）; AWA6228+; 2; /; /. 9; 空盒气压表; DYM3; 1; /; /. 10; 便携式电导率仪; EC300A; 1; /; /. 11; 辐射热计; MR-5; 1; /; /. 12; CO测定仪; GCH-3051L 0-50ppm; 1; /; /. 13; CO2测定仪; GCH-3052L 0-1000ppm; 1; /; /. 14; 光电光度法甲醛测定仪; FP-30MK2; 1; /; /. 15; 照度计; TES-1332A; 1; /; /. 16; 便携仪溶氧仪测定仪; JPB-607A; 1; /; /. 17; 便携PH计; PHB-4; 1; /; /. 18; 烟气采样器; 崂应3072; 1; /; /. 19; 塞氏盘; 1PCS; 1; /; /. 20; 空气微生物采样器; ZYK-6; 1; /; /. 21; 数显便携式浊度仪; WGZ-20B; 1; /; /. 22; 噪声频谱分析仪（声级计）; AWA6228+; 1; /; /. 23; VOCs采样器; 3038B; 1; /; /. 24; 土壤采样器; /; 1; /; /. 25; 低浓度烟尘取样管; 1085D; 1; /; /. 26; 测厚仪; GM100; 1; /; /. 27; 经纬仪; 793897; 1; /; /. 28; 拉力计; AK-1; 2; /; /. 29; 可燃气体检测仪; 602A; 1; /; /. 30; 接地电阻测试仪; SX-3100; 1; /; /. 31; 土壤电阻率测试仪; SX-3010; 1; /; /. 32; 等电位测试仪; SX-3050; 1; /; /. 33; 环路电阻测试仪; CA6416; 1; /; /. 34; 电涌保护器安全巡检仪; SXFL-2G; 1; /; /. 35; 表面阻抗测试仪; GM3110; 1; /; /. 36; 静电电位测试仪; EST 101; 1; /; /. 37; 绝缘电阻测试仪; UT501A; 1; /; /. 38; 标准电阻; BZ3; 1; /; /. 39; 数字万用表; UT33D; 1; /; /. 40; 游标卡尺; 3117052; 1; /; /. 41; 激光测距仪; LM150; 1; /; /. 42; 臭气采样瓶; 10kg; 1; /; /. 43; 臭气采样瓶; 5kg; 1; /; /. 44; 臭气采样瓶; 3kg; 1; /; /. 45; 臭气采样瓶; 1kg; 1; /; /. 46; 臭气一体采样器; /; 1; /; /. 47; 采样瓶真空表; /; 1; /; /. 48; 氧化还原反应测定仪; CD-18; 1; /; /. 49; 综合采样器; ZR-3922; 4; /; /. 50; 手持气象站; WS-30; 1; /; /. 51; 氟化物采样器; ZR-3920G; 4; /; /. 52; VOCS采样器; 3038B; 1; /; /. 53; 大气采样器; TQC-1500Z; 1; /; /. 54; 防爆粉尘采样器; FCC-25; 1; /; /. 55; 皂膜流量计; GL-102B; 1; /; /. 56; 孔口流量计; DL-6520; 1; /; /. 57; WBGT指数仪; WBGT; 1; /; /. 58; 自动烟尘烟气测试仪; ZR-3260; 4; /; /. 59; 电子天平; FA 1604; 1; /; /. 60; 电子天平; JA2003; 1; /; /. 61; 电子天平; JY2001; 1; /; /. 62; 电子天平; FA1004; 1; /; /. 63; 分析天平; AUW120D; 1; /; /. 64; 恒温恒湿培养箱; HHWS-2; 1; /; /. 65; 恒温恒湿称重系统; HSX-350; 1; /; /. 66; 原子吸收分光光度计+石墨炉电源; TAS-990; 1; /; /. 67; 原子荧光光度计; PF31; 1; /; /. 68; 电导率仪; DDS-307; 1; /; /. 69; 数显式电热恒温水浴锅; 双列8孔; 1; /; /. 70; PH计; PHS-25; 1; /; /. 71; 自动萃取仪; ET3200C; 1; /; /. 72; 数显恒温油浴锅; DV-20; 1; /; /. 73; 超声波清洗器; KQ5200E; 1; /; /. 74; 离心机; TL80-1; 1; /; /. 75; 万用电炉; DL-1; 1; /; /. 76; 氟离子计; PXSJ-216F; 1; /; /. 77; 土壤密度计; TM85; 1; /; /. 78; 高氯COD消解器; APX-100; 1; /; /. 79; 生化培养箱; LRH-250; 1; /; /. 80; 溶氧仪测定仪; JPSJ-605; 1; /; /. 81; 红外分光油分析仪; OL1010; 1; /; /. 82; 紫外可见光光度计; TU-1810; 1; /; /. 83; 气相色谱仪; GC9790非甲烷专用; 1; /; /. 84; 气相色谱仪; A91PLus; 1; /; /. 85; 显微镜; XSP-6C; 1; /; /. 86; 超净工作台; SW-CJ; 1; /; /. 87; 隔水式恒温培养箱; GMP-9050; 1; /; /. 88; 隔水式恒温培养箱; GMP-9050; 1; /; /. 89; 恒温鼓风干燥箱; DHG-9240A; 1; /; /. 90; 箱式电阻炉; SX2-4-10; 1; /; /. 91; 数显鼓风干燥箱; 101; 1; /; /. 92; 立式压力蒸汽灭器菌; 30B; 1; /; /. 93; 数字电子温湿度计; LS-206; 14; /; /. 94; 电热板; EL-35APLUS; 1; /; /. 95; 数显恒温水浴锅; LHH-2; 1; /; /. 96; 手提式压力蒸汽灭菌器; YX280; 1; /; /. 97; COD消解器; APX-100; 1; /; /. 98; COD消解器; APX-100; 1; /; /. 99; 旋转蒸发器; RE-52; 1; /; /. 100; 温控翻转式振荡器; GGC-W; 1; /; /. 101; 气相质谱仪; GCMS-QP2010SE; 1; /; /. 102; 气相质谱仪; GCMS-QP2020NX; 1; /; /. 103; 离子色谱; CIC-D100; 1; /; /. 104; 电子天平; JM-B10002; 1; /; /. 105; 电热板; DB-OAB; 2; /; /. 106; 水浴氮吹仪; FN-12W; 1; /; /. 107; 索氏提取器; BSXT-06; 1; /; /. 108; 索氏提取器; BSXT-06; 1; /; /. 109; 活化仪; 崂应2037; 1; /; /. 110; 手提式压力蒸汽灭菌器; DSX-18L; 1; /; /. 111; 恒温鼓风干燥箱; DHG-9140A; 1; /; /. 112; 管式卤素燃烧炉; AOX-JX; 1; /; /. 113; 微波消解仪; YMW-HP80; 1; /; /. 114; 石墨赶酸器; YKM-12; 1; /; /. 115; 土壤研磨机; YKT-04; 1; /; /. 116; 土壤筛分器; YKT-04; 1; /; /. 117; 索氏提取器; BSXT-06; 1; /; /. 118; 工业冷水机; HS2850-HAS1-002A; 1; /; /. 119; 工业冷水机; HS2850; 1; /; /. 120; 水质硫化物酸化氮吹仪; GL-6224; 1; /; /. 121; YHHH环境监测多用蒸馏测定仪; YHHH; 1; /; /. 122; 土壤干燥箱; KCTRX-24D; 1; /; /. 123; 全自动闭口闪点测定仪; WBSD-3; 1; /; /. 124; 离心机; HDL-4; 1; /; /. 125; 微机全自动量热仪; JZLR-9000A; 1; /; /. 126; 恒温水浴振荡器; SHA-C; 1; /; /. 127; 磁力搅拌水浴锅; HH-6; 1; /; /. 128; 土壤干燥箱; PTTRX-24PT; 1; /; /. 129; 紫外可见分光光度计; 722S; 2; /; /. 原有项目工艺流程图 图2-3 原项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）承接检测业务； （2）去项目所在地进行采样； （3）将样品按照相关要求进行保存，确保样品有效性； （4）根据需要检测的因子，由专业的技术人员通过专用试剂及专用设备分析，得出检测结果； （5）分析数据结果，得出检测报告。 产污情况分析 从上述工艺流程可以看出，在样品预处理和样品分析的过程中，会产生一定量的实验室废气、废水、废渣和噪声。本项目实验过程中所产生的危险废物存放于危废暂存间，最终交由资质单位统一处理。实验器皿清洗浓水经中和池调节pH后和生活污水经化粪池处理后达标接管淮阴区东城污水处理厂处理。实验室废气经一级活性炭吸附处理后由管道通往排气筒排放。 3、原项目水平衡 图2-4 原项目水平衡图 （单位：m3/a） 4、现有项目主要污染源排放达标情况 根据现有项目验收报告，1#排气筒现有项目污染物排放达标情况见表2-9、2-10。 （1）大气污染物排放达标情况 表2-9 废气（有组织）监测结果及评价 监测日期; 监测点位; 监测项目; 检测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 2021.11.27; 1#排气筒（出口）; 非甲烷总烃; 排放浓度 mg/m3; 0.56; 0.66; 0.68; 60; 达标. 氯化氢; ND; ND; ND; 10; 达标. 硫酸雾; ND; ND; ND; 5; 达标. 2021.11.28; 非甲烷总烃; 0.69; 0.61; 0.67; 60; 达标. 氯化氢; ND; ND; ND; 10; 达标. 硫酸雾; ND; ND; ND; 5; 达标. 表2-10 现有项目废气（无组织）监测结果及达标情况 监测日期; 监测项目; 采样频次; 监测结果，单位:mg/m3. G1上风向; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 2021.11.27; 非甲烷总烃; 第一次; 0.69; 0.61; 0.69; 0.61. 第二次; 0.64; 0.68; 0.69; 0.63. 第三次; 0.65; 0.61; 0.66; 0.64. 监控点浓度最高值; 0.69. 监控点浓度限值; 4.0. 评价; 达标. 氯化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 监控点浓度最高值; ND. 监控点浓度限值; 0.05. 评价; 达标. 硫酸雾; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 监控点浓度最高值; ND. 监控点浓度限值; 0.3. 评价; 达标. 2021.11.28; 非甲烷总烃; 第一次; 0.67; 0.63; 0.60; 0.66. 第二次; 0.64; 0.60; 0.69; 0.64. 第三次; 0.69; 0.68; 0.62; 0.66. 监控点浓度最高值; 0.69. 监控点浓度限值; 1.0. 评价; 达标. 氯化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 监控点浓度最高值; ND. 监控点浓度限值; 0.05. 评价; 达标. 硫酸雾; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 监控点浓度最高值; ND. 监控点浓度限值; 0.3. 评价; 达标. （2）水污染物排放达标情况 项目水污染物排放情况见表2-11。 表2-11 现有项目废水监测结果及达标情况 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.11.27; 废水站排口; pH; 6.74; 6.77; 6.75; 6.77; 6~9; 达标. 总氮; 28.0; 29.3; 30.1; 30.0; 40; 达标.. 化学需氧量; 272; 291; 295; 282; 350; 达标. 悬浮物; 55; 58; 52; 61; 200; 达标. 氨氮; 24.3; 23.8; 24.3; 24.2; 30; 达标. 总磷; 1.72; 1.75; 1.82; 1.78; 4.0; 达标. 2021.11.28; pH; 6.70; 6.72; 6.70; 6.73; 6~9; 达标. 总氮; 28.7; 29.6; 29.8; 29.9; 40; 达标. 化学需氧量; 297; 294; 280; 279; 350; 达标. 悬浮物; 64; 57; 60; 66; 200; 达标. 氨氮; 23.8; 23.8; 24.4; 24.6; 30; 达标. 总磷; 1.88; 1.90; 1.94; 1.95; 4.0; 达标. （3）现有项目固废处置情况 根据现有项目实际生产情况结合变动影响分析报告，固废产生及处置情况见表2-12。 表2-12 现有项目固废产生及处置情况 固废 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（吨/年）; 去向. 实验废液; 实验过程; 液态; 有毒有害化学品; 国家危险废物名录（2021版）; T/C/I/R; 危险废物; 900-047-49; 0.15; 委托有资质单位安全处置. 废旧试剂瓶; 实验过程; 固态; 有毒有害化学品; T/In; 危险废物; 900-041-49; 0.08. 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物; T; 危险废物; 900-039-49; 0.25. 器皿清洗浓水; 实验过程; 液态; 有毒有害化学品; T/C/I/R; 危险废物; 900-047-49; 0.01. 废包装材料; 原辅材使用; 固态; 废包装袋; -; 一般工业固废; /; 0.015; 外售相关单位. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、果皮等; -; 生活垃圾; /; 5; 环卫部门统一清运. （4）现有项目噪声的排放达标情况 根据现有环评验收检测报告，各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准：昼间≤60dB(A)。 表2-13 现有项目噪声监测结果及达标情况 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果 dB(A); 标准限值; 评价. 2021.11.27; N1; 昼间; 49.9; 60; 达标. N2; 昼间; 50.4; 60; 达标. N3; 昼间; 49.9; 60; 达标. N4; 昼间; 50.5; 60; 达标. 2021.11.28; N1; 昼间; 55.1; 60; 达标. N2; 昼间; 57.3; 60; 达标. N3; 昼间; 56.6; 60; 达标. N4; 昼间; 55.7; 60; 达标. 原有项目环评批复核定总量及排污许可核定总量情况见表2-14。 表2-14 原项目总量一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 环评批复核定总量; 固定污染源排污登记回执（登记编号：91320804MA1W69PUXC001W）; 现有项目达标情况. 废气; VOCs; 0.0046; /; 现有项目已通过环保三同时验收，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物全部合理处置. 固废; 危险废物; 0; 0. 一般工业固废; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 本项目使用闲置空厂房，厂房建成后还未被使用过，厂房内无遗留的环境污染问题存在。不存在未批先建行为，无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本次评价选取2020年作为评价基准年。根据《2020年淮安市环境状况公报》，2020年，按AQI等级划分，淮安市空气优良天数为294天，优良率为80.3%，较2019年优良天数增加29天，优良率增加7.7个百分点，为2013年以来最优。各县区空气质量优良率在77.3%-83.9%之间，金湖县最高。各县区空气质量优良率升幅在3.3-13.9个百分点之间，淮阴区升幅最大。 2020年，淮安市二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为7微克/立方米、25微克/立方米、61微克/立方米、42微克/立方米，一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1毫克/立方米、154微克/立方米，较2019年相比，SO2保持持平，NO2、PM10、PM2.5降幅分别为13.8%、21.8%、4.5%。除PM2.5年均浓度未达到国家二级标准值，其余污染物浓度均达到国家二级标准。 2020年，全市降尘年均浓度为3.79吨/平方公里·月，较2019年下降1.29吨/平方公里·月，降幅为25.4%。各县区降尘年均浓度介于3.27-4.88吨/平方公里·月之间，涟水县最低。各县区降尘年均浓度均有所下降，降幅在6.5%-43.3%之间，涟水县降幅最大。故项目所在地为不达标区。 随着《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发﹝2018﹞122号）等整治计划落实，超标因子年均值浓度持续下降，环境空气质量逐渐改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 2、地表水环境 2020年，8个国考断面水质达到Ⅲ类及以上标准的断面有7个，占87.5%，均达到年度考核目标，达标率100%，同比上升37.5%；30个省考断面达到Ⅲ类及以上标准的断面有27个，Ⅳ类断面有3个，无劣Ⅴ类断面，优良率为90.0%， 同比上升13.3%。 淮安市12条主要河流综合污染指数在2.24～4.68之间，最高值为清安河，最低值为苏北灌溉总渠。 2020年，淮河、京杭大运河、淮河入江水道、苏北灌溉总渠、盐河水质状况为优，淮沭河、里运河、利农河水质状况为良好，除利农河以外其余水体均达到功能区划Ⅲ类要求。淮河入海水道南偏泓达到功能区划Ⅳ类要求，清安河达到功能区划Ⅴ类要求。水质显著好转的水体有淮河、京杭大运河淮安段、苏北灌溉总渠、盐河、淮沭河、古黄河、白马湖。 3、声环境质量现状 江苏瑞超检测科技有限公司于2022年5月12日对厂界四周进行了环境噪声监测，报告编号：RC21911，监测结果见表3-1。 表3-1 厂界噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 点位; 昼间; 夜间. （2022.5.12）; （2022.5.12）. N1; 厂界东; 55.5; 48.8. N2; 厂界南; 56.5; 49.1. N3; 厂界西; 53.9; 47.8. N4; 厂界北; 54.1; 47.1. 3类标准; 65; 55. 由表3-1可知，厂界各测点昼间噪声值在53.9-56.5dB(A)之间，夜间噪声值在47.1-49.1dB(A)之间。项目所在地厂界噪声达到声环境质量标准3类标准要求。 4、生态环境质量现状 本项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 对照地下水及土壤导则，本项目无需开展地下水及土壤评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于淮安市淮阴区钱江路271号，详见附图一。项目周边500米状况图见附图二。 根据项目的周边情况，确定主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素; UTM坐标/m; 保护对象; 性质; 保护内容（人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离(米); 相对生产车间边界距离（米）; 环境功能区. X; Y. 大气; /; /; 建设项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目周围无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目产生的废气主要为实验过程产生的废气。主要包括HCL、硫酸雾以及非甲烷总烃。有组织HCL、硫酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值。无组织HCL、硫酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。具体见表3-3。 表3-3 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 氯化氢; 10; 0.18; 边界外浓度最高点; 0.05; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 硫酸雾; 5; 1.1; 0.3. 非甲烷总烃; 60; 3; 边界外浓度最高点; 4. 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20. 2.废水 本项目建成后，项目器皿清洗水经过中和处理后和生活污水经化粪池处理达标接管淮阴区东城污水处理厂，主要指标标准限值见表3-4。 表3-4 淮阴区东城污水处理厂接管及排放标准表 单位：mg/L 污染物; pH; COD; SS; NH3-N; TN; TP. 接管标准; 6-9; 350; 170; 30; 40; 4. 出水标准; 6-9; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5. 标准来源; 淮阴区东城污水处理厂接管标准、 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类，具体标准见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值表 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注; 标准来源. 3类标准; 65; 55; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4.固废 项目固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），危险废物属性鉴别执行《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定；固废贮存场所标志执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据废气、废水、固体废物源强核算结果，项目污染物排放情况见表3-6。 表3-6 项目污染物排放总量表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 项目产生量; 项目削减量; 项目接管量; 环境排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.019; 0.0171; 0.0019; 0.0019. 氯化氢; 0.000855; 0; 0.000855; 0.000855. 硫酸雾; 0.00855; 0; 0.00855; 0.00855. 无组织; 非甲烷总烃; 0.001; 0; 0.001; 0.001. 氯化氢; 0.000019; 0; 0.000019; 0.000019. 硫酸雾; 0.00019; 0; 0.00019; 0.00019. 废水; 综合废水; 废水量（m3/a）; 516; 0; 516; 516. COD; 0.1666; 0.0346; 0.132; 0.0258. SS; 0.115; 0.0214; 0.0936; 0.00516. NH3-N; 0.0144; 0; 0.0144; 0.00258. TP; 0.00192; 0; 0.00192; 0.000258. TN; 0.0168; 0; 0.0168; 0.00774. 固废; 危险废物; 0.6135; 0.6135; /; 0. 一般工业固废; 1; 1; /; 0. 生活垃圾; 8.64; 8.64; /; 0. |

| 总量 控制 指标 | 表3-8 搬迁后项目污染物“三本帐”一览表 单位：t/a 种类; 污染物 名称; 现有项目实际排放量; 现有项目批复量[1]; 搬迁项目; “以新带老”削减量; 排放增减量; 全厂排放总量; 新增申请指标总量. 接管量; 环境 排放量; 接管量; 环境 排放量; 接管量; 环境 排放量; 接管量; 环境 排放量; 接管量; 环境 排放量; 接管量; 环境 排放量; 接管量; 环境 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.0036; 0.0036; 0.0019; 0.0036; -0.0017; 0.0019; 0. 氯化氢; 0.0009; /; 0.000855; 0.0009; -0.000045; 0.000855; 0. 硫酸雾; 0.009; /; 0.00855; 0.009; -0.00045; 0.00855; 0. 无组织; 非甲烷总烃; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0; 0.001; 0. 氯化氢; 0.0001; /; 0.000019; 0.0001; -0.000081; 0.000019; 0. 硫酸雾; 0.001; /; 0.00019; 0.001; -0.00081; 0.00019; 0. 废水; 综合废水; 废水量（m3/a）; 516; 516; /; /; 516; 516; 516; 516; 0; 0; 516; 516; 0; 0. COD; 0.131; 0.0258; /; /; 0.131; 0.0258; 0.132; 0.0258; 0; 0; 0.132; 0.0258; 0; 0. SS; 0.0936; 0.00516; /; /; 0.0936; 0.00516; 0.0936; 0.00516; 0; 0; 0.0936; 0.00516; 0; 0. 氨氮; 0.0144; 0.00258; /; /; 0.0144; 0.00258; 0.0144; 0.00258; 0; 0; 0.0144; 0.00258; 0; 0. TP; 0.00192; 0.000258; /; /; 0.00192; 0.000258; 0.00192; 0.000258; 0; 0; 0.00192; 0.000258; 0; 0. TN; 0.0168; 0.00774; /; /; 0.0168; 0.00774; 0.0168; 0.00774; 0; 0; 0.0168; 0.00774; 0; 0. 固废; 危险废物; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 一般工业固废; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]原项目环评批复中未批复总量。 搬迁项目总量控制指标： 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。” 项目属于“五十、其他行业108：中的登记管理类别，因此不需取得排污权。 （1）废气 根据《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）要求，“新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物”的项目，实行现役源2倍削减替代”。搬迁项目废气污染物总量未超过原有项目总量，因此无需申请总量。 （2）废水 搬迁项目废水污染物总量未超过原有项目总量，因此无需申请总量。 （3）固废 项目固废零排放。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，厂房依托现有厂房，仅涉及设备安装以及相应的治理措施建设，其建设过程基本不涉及土建施工，施工期污染不大，不产生土建施工的相关环境影响，如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装以及装修过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85~100分贝，因此，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。另外设备安装以及装修期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装以及装修期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 施工期应做到如下防范措施： a.加强施工管理，合理安排施工机械设备组装和施工时间，避免在居民（休息时（晚10:00-早6:00）施工。除特殊需要作业外（经生态环境局批准并公布），禁止夜间以后进行产生环境噪声污染的施工。 b.尽量采用低噪音施工设备和噪声低的施工方法，作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；对施工设备进行合理布局，选择低噪声的机械设备。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产生环节及源强分析 项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1，项目有组织废气源强核算结果及相关参数见表4-2，项目无组织废气源强核算结果及相关参数见表4-3，废气收集、治理措施及排放情况见表4-4，废气排放口基本情况见表4-5。 表4-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 执行标准; 排放时间h. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量; 浓度; 速率. kg/h; t/a; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. 有机分析实验; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 类比法; 5000; 1.58; 0.008; 0.019; 二级活性炭; 90%; 物料平衡法; 5000; 0.158; 0.0008; 0.0019; 60; 3; 2400. 无组织; /; /; 0.00042; 0.001; /; /; /; /; 0.00042; 0.001; 4; /. 无机分析实验; 1#排气筒; 氯化氢; 类比法; 5000; 0.07; 0.0004; 0.000855; 二级活性炭; 0; 物料平衡法; 5000; 0.07; 0.0004; 0.000855; 10; 0.18; 2400. 硫酸雾; 5000; 0.7; 0.004; 0.00855; 二级活性炭; 0; 5000; 0.7; 0.004; 0.00855; 5; 1.1. 无组织; 氯化氢; 类比法; /; /; 0.000045; 0.000019; /; /; /; /; 0.000045; 0.000019; 0.05; /. 硫酸雾; /; /; 0.00045; 0.00019; /; /; /; /; 0.00045; 0.00019; 0.3. 表4-2 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 执行标准; 排放时间h. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量; 浓度; 速率. kg/h; t/a; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. 实验室; /; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 类比法; 5000; 1.58; 0.008; 0.019; 二级活性炭; 90%; 物料平衡法; 5000; 0.158; 0.0008; 0.0019; 60; 3; 2400. 氯化氢; 0.07; 0.0004; 0.000855; 0; 0.07; 0.0004; 0.000855; 10; 0.18. 硫酸雾; 0.7; 0.004; 0.00855; 0; 0.7; 0.004; 0.00855; 5; 1.1. 由上述分析可知，1#排气筒非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值。 表4-3 项目无组织废气污染源源强合并结果及相关参数一览表 污染源位置; 污染物名称; 核算方法; 排放源强; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）; 排放时间 （h）. （kg/h）; （t/a）. 实验室; 非甲烷总烃; 类比法; 0.00042; 0.001; 40; 25; 6; 2400. 氯化氢; 0.000045; 0.000019. 硫酸雾; 0.00045; 0.00019. 由上述分析可知，无组织废气经车间通排风设施后，非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值要求。 表4-4 项目废气收集、治理措施及排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 收集效率; 设计风量 （m3/h）; 治理工艺; 去除率; 是否为可行技术; 排放风量 （m3/h）; 排放方式. 生产装置; 废气种类. 实验室; 实验废气; 非甲烷总烃; 集气罩; 95%; 5000; 二级活性炭; 90%; 是; 5000; 15m高1#排气筒. 氯化氢; 通风橱; 0; /. 硫酸雾; 0; /. 表4-5 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 名称; 排气筒底部中心坐标 （UTM坐标）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径 （m）; 烟气流速 （m/s）; 烟气温度 （℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. X; Y. DA001; 1#排气筒; 690749.6; 3724840.9; 11; 15; 0.4; 11.06; 20; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.0008. 非正常; 0.004. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.污染源强核算过程简述 本项目废气主要是检测过程中产生的酸性废气（硫酸雾、氯化氢）以及有机废气（以非甲烷总烃计）。 ①无机废气 酸雾仅在取用试剂时有少量挥发，稀释后实验过程中基本不挥发，因此本项目挥发主要发生在溶剂倾倒、稀释配置过程中，过程均在通风橱内进行。根据企业提供的资料可知，本项目盐酸用量约18kg/a、硫酸用量180kg/a。本项目操作温度在25oC左右，溶液配置均在通风橱内进行，挥发出的废气均按5%计，则盐酸挥发量0.0009ta、硫酸挥发量0.009t/a。经通风橱机械排风装置抽吸后（收集率为95%，风量为5000m3/h），通过15米高排气筒1#排放，有组织氯化氢排放量为0.000855t/a，硫酸雾排放量为0.00855t/a，有组织氯化氢排放浓度为0.07mg/m3；硫酸雾排放浓度为0.7mg/m3。无组织氯化氢排放量为0.000045t/a，硫酸雾排放量为0.00045t/a。 ②非甲烷总烃 气项目营运过程中，含有机溶剂的药品试剂在配制、萃取、蒸馏等实验过程中会产生少量有机废气，即实验废气。实验在通风橱内进行，进入集气管后通过排气筒排放，风量5000m3/h，收集效率95%。实验室平均每天工作按8小时计算，每年300天，全年实验室工作时间约2400h。项目分析实验废气量很难定量且废气排放量很小，主要污染物为挥发性有机废气（已非甲烷总烃计），包含乙醇、三氯甲烷等，本项目实验室挥发性有机化学试剂使用量约0.2t/a，项目产生有机废气的试剂主要用于有机前处理，均在常温下配制和使用，并在通风橱内进行，挥发量较小，按10%计，则本项目有组织非甲烷总烃产生量为0.019t/a，产生浓度为1.58mg/m3、产生速率为0.008kg/h；项目有机废气经过收集后通过二级活性炭吸附装置处理，处理效率为90%，有组织非甲烷总烃排放量0.0019t/a，排放速率0.0008kg/h，排放浓度0.158mg/m3；无组织排放量0.001t/a，排放速率0.00042kg/h。 3.非正常工况废气排放量核算 根据项目各污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑活性炭更换不及时，导致废气处理效率下降至50%，类比同类项目发生频次1次/年，单次持续时间以1小时计，非正常排放量核算见表4-6。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常工况废气处理效率; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/年）; 应对措施. 1#排气筒; 活性炭更换不及时; 50%; 非甲烷总烃; 0.79; 0.004; 1; <1; 定期进行设备维护检修，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. 4.监测计划 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合项目特点，环境监测应包括对废气的例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测。 ①有组织 表4-7 项目有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. ②无组织 表4-8 项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周，上风向1个点位，下风向3个点位; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 5.废气防治措施可行性分析 （1）废气处理工艺 建设项目有机废气采用二级活性炭吸附处理，项目有机废气治理工艺流程见图4-1。 图4-1 项目废气治理工艺流程图 （2）污染防治措施可行性分析 活性炭吸附 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附有机废气机理及装置见下图。 图4-2 活性炭吸附机理及装置图 项目有机废气采取二级活性炭吸附装置处理，有机废气整体处理效率可以达到90%以上。经处理后的废气能满足相应的排放标准，因此项目产生的废气可做到达标排放，拟采用的废气处理措施可行。 6废气排放环境影响分析 （1）大气有害物质无组织排放卫生防护距离的设定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与敏感区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QCCm=1ABLC+0.25γ20.50LD 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）， = (S/)0.5m； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 因项目有与无组织排放源共存的排放同种有害物质的排气筒，且其排放量小于《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准规定的允许排放量的1/3，故项目按Ⅱ类进行取值；同时淮阴区近5年平均风速为2.56m/s，项目卫生防护距离计算系数取值见下表。 表4-9 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许排放是按慢性反应指标确定者。. 注：*表示本项目取值。 项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-10 项目卫生防护距离计算结果 污染物; 源强Qc（kg/h）; 排放源面积 （m2）; 标准限值Cm （mg/Nm3）; 卫生防护距离L（m）; 最终取值（m）. 计算值; 取值; 100. 实验室; 非甲烷总烃; 0.00042; 1000; 2.0; 1.431; 50. 氯化氢; 0.000045; 0.05; 0.136; 50. 硫酸雾; 0.00045; 0.3; 0.362; 50. 根据卫生防护距离的计算结果，结合企业平面布置，建议以实验室边界为起点，设置100m卫生防护距离。经调查，项目卫生防护距离内为道路及周边企业，无居民点和其他环境敏感目标。 （2）结论 综上所述，项目按照“应收尽收、分质收集”的原则，采用成熟稳定的治理措施处理，废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。废气污染物收集后，经废气处理设施处理后高空排放，未被收集的无组织废气排放量较小，经大气稀释扩散后对大气环境影响较小，周围环境空气质量可维持现状。同时以实验室边界为起点设置的100m卫生防护距离内无环境保护目标，项目选址符合卫生防护距离的设定要求，项目建成后，该范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 2.1废水产生环节及源强分析 项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-11，废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-12，废水间接排放口基本情况表见表4-13。 表4-11 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 接管标准 (mg/L); 年排放时间（h）. 核算 方法; 产生量 （m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率%; 去向; 排放量 （m3/a）; 排放浓度 （mg/L）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 职工生活; /; 生活污水; COD; 类比法; 480m3/a; 320; 0.064; 0.154; 化粪池; 22; 接管淮阴区东城污水处理厂; 480m3/a; 250; 0.005; 0.12; 400; 2400. SS; 220; 0.044; 0.106; 18; 180; 0.036; 0.0864; 250. NH3-N; 30; 0.006; 0.0144; 0; 30; 0.006; 0.0144; 35. TP; 4; 0.0008; 0.00192; 0; 5; 0.0008; 0.00192; 5. TN; 35; 0.007; 0.0168; 0; 35; 0.007; 0.0168; 45. 清洗; /; 清洗废水; pH; 类比法; 36m3/a; 3~11; /; /; 中和调节池; /; 36m3/a; 6~9; /; /; 6-9; 200. COD; 350; 0.063; 0.0126; 14; 300; 0.054; 0.0108; 400. SS; 250; 0.045; 0.009; 20; 200; 0.036; 0.0072; 250. 合计; /; 综合废水; pH; /; 516m3/a; /; /; /; /; /; 接管淮阴区东城污水处理厂; 516m3/a; 6~9; /; /; 6~9; 2400. COD; /; /; 0.1666; /; /; 253.88; /; 0.131; 400. SS; /; /; 0.115; /; /; 181.40; /; 0.0936; 250. NH3-N; /; /; 0.0144; /; /; 27.91; /; 0.0144; 35. TP; /; /; 0.00192; /; /; 3.72; /; 0.00192; 5. TN; /; /; 0.0168; /; /; 32.56; /; 0.0168; 45. 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 处理能力; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 间接排放; 淮阴区东城污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; TW001; 化粪池; 化粪池; 4m3/d; 是; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □厂房或厂房处理设施排放口. 2; 清洗废水; pH、COD、SS; 间接排放; TW002; 中和调节池; 中和调节; 1m3/d; 是; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □厂房或厂房处理设施排放口. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标 （UTM坐标）; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 690738.3; 3724786.9; 516; 淮阴区东城污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 工作日; 淮阴区东城污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TN; 15. TP; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.依托污水处理设施的环境可行性评价 建设项目职工生活污水经厂区化粪池预处理和清洗废水经过中和调节处理达到接管标准后接入淮阴区东城污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入盐河。 淮阴区东城污水处理厂位于淮阴区盐河路北侧、沙荡路西侧，处理总规模15万m3/d，分期实施，一期处理规模5万m3/d，二期处理规模达到10万m3/d，远景处理规模达到15万m3/d。一期处理规模5万m3/d，服务人口为25.66万人，服务面积31平方公里；二期建设规模达到10万吨/天，服务人口30.77万人，服务面积44平方公 里。淮阴区东城污水处理厂采用多模式AAO处理工艺。 （1）多模式AAO处理工艺功能分区 本工程采用的多模式AAO生物脱氮除磷工艺功能区布置图详见4-3。 图4-3 多模式AAO功能分区布置图 （2）多模式AAO处理工艺的运行模式 多模式生物反应池可以根据进水水质的变化，调整运行模式，共有以下三种模式： ①常规AAO工艺模式，这种模式一般作为污水处理厂运行常规模式，可设定为本厂基本工艺。 ②倒置AAO工艺模式，该工艺具有强化除磷的作用，当进水水质中总磷较高时，可把生物反应池调整到倒置AAO工艺，更好的去除总磷，减少污水深度处理的加药量。 ③AO工艺模式，该工艺具有强化脱氮的作用，当进水水质中总氮较高时，可把生物反应池调整到AO工艺，更好的去除总氮，保证出水总氮达标排放。 图4-4 多模式AAO工艺流程 多模式AAO工艺可以形成以下3 种运行模式： 模式1——常规AAO法（进水C/N比较合适时） 关闭调节堰①和④，打开调节堰②、③和⑤，污水自调节堰②进入厌氧池，回流污泥自调节堰③进入厌氧池，混合液自调节堰⑤进入缺氧池，形成了常规AAO法。 模式2——倒置AAO法（碳源较充分保证脱氮下提高除磷效果） 关闭调节堰⑤，打开调节堰①、②、③和④，70～50%污水自调节堰①进入厌氧池，提供除磷所需碳源，30～50%污水自调节堰②进入缺氧池，提供反硝化所需碳源，回流污泥从调节堰④进入缺氧选择池进行反硝化反应，去除其中的溶解氧及硝酸盐氮，然后再进入厌氧区，保证厌氧区的厌氧效果，提高系统的除磷能力，形成分点进水倒置AAO法。 模式3——AO法（脱氮为主时） 关闭调节堰①和④，打开调节堰②、③，100%污水自调节堰①进入厌氧池，提供除磷所需碳源，回流污泥从调节堰③进入厌氧池，保证厌氧区的厌氧效果，提高系统的除磷能力，形成以除磷为主的AO法；或关闭调节堰①，打开调节堰②、③和④，形成以脱氮为主的AO法。多模式生物反应池可适应进水水质的变化，保证处理稳定性，节省运行费用，因此扩建工程采用多模式生物反应池。 本工程是服务于淮安市淮阴区的一座污水处理厂，所采用的工艺必须是成熟、可靠的，同时也要考虑工艺的先进性、运行的稳定性、调整的多样性、进水的波动性和出水的安全性，本工程采用多模式AAO工艺，可以根据进水水量、水质特性和环境条件的变化，灵活调整运行模式，既可按常规AAO工艺运行，也可按改良AAO处理工艺、倒置AAO工艺运行，在提高处理效果基础上，保证工艺可靠性，特别是解决水质处于低碳高氮时的出水达标。 污水处理厂设计进出水水质及污染物去除效率见下表。 表4-14 淮阴区东城污水处理厂设计进、出水水质 单位：mg/L 主要污染指标; COD; SS; 氨氮; 总氮; TP. 设计进水水质; 350; 170; 30; 40; 4. 设计出水水质; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5. 注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ①废水水量接管可行性分析 项目生活污水经化粪池预处理后各污染物均可达到淮阴区东城污水处理厂的接管标准，废水的接管总量为516m3/a（1.72m3/d），目前淮阴区东城污水处理厂一期设计规模为5万m3/d（远景规模15万m3/d），有足够余量接纳建设项目污水。 ②废水污染物水质接管可行性分析 a.中和调节池 实验室器皿清洗废水呈弱酸或弱碱，项目采用自动酸碱中和设备中和清洗废水，使废水呈中性，中和后的废水排入污水管网。自动酸碱中和已在同类型实验获得实际应用，如江苏泓威检测科技有限公司。酸碱中和技术属于常用废水处理技术，该技术已非常成熟，属于可行技术。 b.化粪池 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道溜走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭文虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，时间证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除一定量的COD、悬浮物。 生活污水经厂区化粪池预处理和清洗废水经过中和调节处理后满足淮阴区东城污水处理厂接管标准后，不会对污水处理厂的正常运行造成冲击。 ③废水接入污水处理厂时间和管网的可行性分析 项目所在地属于淮阴区东城污水处理厂的接管范围，且目前项目所在地污水收集管网已建成并铺设到位，因此，废水经污水管网排入淮阴区东城污水处理厂是可行的。 综上所述，项目污水经厂内预处理后，满足淮阴区东城污水处理厂接管标准；所依托淮阴区东城污水处理厂有足够的处理余量收纳本项目废水，采用的以AAO一体化处理工艺为主体的处理工艺能够处理建设项目废水。因此项目废水依托淮阴区东城污水处理厂间接排放，具有环境可行性。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声产生环节及源强分析 企业周边50m范围内无声环境保护目标，项目主要噪声来自风机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为80-90dB(A)之间，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，同时通过优化平面布置、设置减震等措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目主要噪声设备及排放情况见表4-15。 表4-15 项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 噪声源; 数量 （台/套）; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 年排放时间（h）. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 1; 风机; 4; 频发; 类比法; 80~90; 隔声、 基础减振; 20~30; 类比法; 50~60; 2400. 3.2噪声源监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目特点，环境监测应包括对厂界噪声的例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测。 表4-16 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目厂区四周边界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 4.1固体废物产生环节及源强分析 项目产生的固废主要有危险废物、一般工业固废和生活垃圾。 （1）危险废物 ①实验废液 项目实验废液主要为实验过程产生的废酸、废碱、有机废液、含重金属的废液、剩余配置溶液和检测剩余溶液等，产生的各实验废液分别用不同的塑料桶进行分类收集。根据建设单位提供的资料，项目投产后预计产生的实验废液为0.2t/a。 ②废旧试剂瓶 项目运营过程中会产生废旧试剂瓶，由于试剂瓶中曾盛放各种试剂，属于危险废物，根据建设单位提供的资料，项目运营后，预计产生废旧试剂瓶约为0.1t/a。 ③器皿清洗浓水 本项目器皿刷洗为清洗的第一步，刷洗废水含有较高浓度的有毒有害化学品，产生量约为0.3t/a。刷洗废水暂存在专门的收集容器内，并暂存在危废暂存间，并委托有资质单位处理处置，不外排。 ④废活性炭 项目产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理，进入废气处理装置的废气量约为0.019t/a，被活性炭吸附的废气量约为0.0171t/a（去除率90%）。根据《活性炭吸附手册》，活性炭对有机废气的吸附总量为0.1-0.4kg/kg（活性炭），本项目按0.25kg/kg（活性炭）计，则新鲜活性炭的用量至少为0.0684t/a，建议企业3个月更换一次，活性炭一次填充量为0.02t，根据新鲜活性炭用量及吸附废气的量算得废活性炭产生量约为0.0971t/a，经查询属于危险废物（HW49其他废物，900-039-49）。 （2）一般工业固废 废包装材料 项目生产过程定期产生废包装材料中产生的不含危险化学品的废纸箱、废塑料、玻璃瓶、塑料瓶等为一般工业固废，产生量约为1t/a。 （3）生活垃圾 ①生活垃圾 本项目有职工40人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾按0.42kg/人·d计算，则产生量为5.04t/a，由环卫部门清运。 ②化粪池污泥 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），化粪池污泥量计算见下表。 表4-17 化粪池每人每日计算污泥量（L） 建筑物分类; 生活污水与生活废水合流排入; 生活污水单独排入. 有住宿的建筑物; 0.7; 0.4. 人员逗留时间＞4h，并≤10h的建筑物; 0.3; 0.2. 人员逗留时间≤4h的建筑物; 0.1; 0.07. 项目生活污水单独排入化粪池，职工40人，化粪池污泥量取0.3L人/天，年运营300d，则化粪池污泥量约3.6t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。项目固体废物的副产物属性判定分别见表4-18。项目固废废物污染源源强核算结果及相关参数一览详见表4-19。 表4-18 项目固体废物属性判定表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固废; 副产; 判定依据. 1; 实验废液; 实验过程; 液态; 有毒有害化学品; 0.2; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017). 2; 废旧试剂瓶; 实验过程; 固态; 有毒有害化学品; 0.1; √; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物; 0.0971; √; /. 4; 器皿清洗浓水; 实验过程; 液态; 有毒有害化学品; 0.3; √; /. 5; 废包装材料; 原辅材使用; 固态; 废包装袋; 1; √; /. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、果皮等; 5.04; √; /. 7; 化粪池污泥; 职工生活; 糊状; 污泥; 3.6; √; /. 表4-19 项目固废废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：t/a 工序/生产线; 固体废物名称; 废物代码; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量. 实验过程; 实验废液; 900-047-49; 危险废物; 类比法; 0.2; 委托有资质单位安全处置; 0.2; 有资质单位安全处置. 实验过程; 废旧试剂瓶; 900-041-49; 0.1; 0.1. 废气处理; 废活性炭; 900-039-49; 0.0971; 0.0971. 实验过程; 器皿清洗浓水; 900-047-49; 0.3; 收集外售; 0.3. 原辅材使用; 废包装材料; /; 一般工业固废; 1; 1; 外售相关单位. 职工生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; 产污系数法; 5.04; 环卫部门清运; 5.04; 环卫部门. 职工生活; 化粪池污泥; /; 生活垃圾; 3.6; 环卫部门清运; 3.6; 环卫部门. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]第43号）要求，需要对本项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），按照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判定，并以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物汇总表见表4-20。 表4-20 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 收集; 贮存; 运输; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 实验废液; HW49; 900-047-49; 0.2; 实验过程; 液态; 有毒有害化学品; 有毒有害化学品; 不定期; T/C/I/R; 分类收集、制定操作规程、划定作业区域、桶装、标签贴示等; 袋装/桶装密闭储存，“四防”、警示标志、包装相容等; 由持有危险废物经营许可证、持有危险货物运输资质的单位实施，密闭遮盖运输; 委托有资质单位安全处置; 有资质单位. 2; 废旧试剂瓶; HW49; 900-041-49; 0.1; 实验过程; 固态; 有毒有害化学品; 有毒有害化学品; 不定期; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.0971; 废气处理; 固体; 有机物; 有机物; 3个月; T. 4; 器皿清洗浓水; HW49; 900-047-49; 0.3; 实验过程; 液态; 有毒有害化学品; 有毒有害化学品; 不定期; T/C/I/R. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2环境管理要求 对于项目运行后的固体废弃物的环境管理，应做到以下几点： ①建设单位应通过“江苏省污染源一企一档管理系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求进行设置。 ④危险废物贮存作为危险废物产生和利用处置的中间环节，在危险废物全过程监管中具有重要意义。根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401 号）要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录， 保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 及环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)可知，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 6、生态 项目于现有厂房内进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 7、环境风险 7.1风险源调查 a.危险物质数量及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，本项目生态与环境检测项目主要风险源为耗品仓库。涉及到的风险物质主要为甲醇、乙醇、盐酸、硫酸等实验室化学品。项目危险物质数量及分布情况见表4-21。 表4-21 项目危险物质数量及分布情况一览表 名称; CAS号; 最大贮存量（吨）; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 硫酸; 7664-93-9; 0.018; 10; 0.0018. 硝酸; 7697-37-2; 0.09; 7.5; 0.012. 盐酸; 7647-01-0; 0.006; 7.5; 0.0008. 三氯甲烷; 67-66-3; 0.0004; 10; 0.00004. 石油醚 30-60; 8032-32-4; 0.0023; 10; 0.00023. 异丙醇; 67-63-0; 0.0004; 10; 0.00004. 乙酸（冰醋酸）; 64-19-7; 0.0026; 10; 0.00026. 磷酸; 7664-38-2; 0.0019; 10; 0.00019. 丙酮; 67-64-1; 0.012; 10; 0.0012. 环己烷; 110-82-7; 0.0004; 10; 0.00004. 正己烷; 110-54-3; 0.0023; 10; 0.00023. 二硫化碳; 75-15-0; 0.0009; 10; 0.00009. 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.0005; 10; 0.00005. 甲醇; 67-65-1; 0.0028; 10; 0.00028. 乙腈; 15-05-8; 0.0028; 10; 0.00028. 甲酸; 64-18-6; 0.0006; 10; 0.00006. 甲苯; 108-88-3; 0.0002; 10; 0.00002. 氨水; 1336-21-6; 0.0016; 10; 0.00016. 四氯化碳; 56-23-5; 0.0032; 7.5; 0.00043. 四氯乙烯; 127-18-4; 0.0057; 10; 0.00057. N,N-二甲基甲酰胺; 68-12-2; 0.000005; 5; 0.000001. 合计; 0.018771. b.生产工艺特点 项目不涉及风险导则附录C表C.1中的危险工艺，只涉及危险物质的使用和贮存。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，上表中物质的Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.2环境风险识别 项目环境风险识别汇总表4-22。 表4-22 项目环境风险识别汇总表 序号; 危险单元; 主要危险 物质; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 危险废废物暂存场所; 废活性炭、实验废液、器皿清洗浓水、废旧试剂瓶等危险废物; 泄漏; 大气、地表水; 周边居民区、附近水体. 2; 耗品仓库; 有毒有害化学品; 火灾、泄漏; 大气、地表水; 周边居民区、附近水体. 7.3环境风险防范措施 ①泄露事故可能产生的环境影响 实验过程中存储容器或实验装置发生破损，可能产生物料泄露。本项目从事检验服务，一旦发生此类泄露，泄漏量一般较小，泄露的物料及时收集后存放于专用容器中，事故处理完毕可将此类废物料交由宿迁中油优艺环保服务有限公司进行处置。 各种试剂在搬运时，包装物发生破损，可能引起泄露。项目划定物料运输通道，通道进行防渗处理，并设有消防沙等，一旦发生泄露可立即收集。防止物料进入实验室拖洗废水中。 以上分析可以看出，通过采取有效的事故防治措施，项目发生物料泄露事故时，对周边环境产生影响较小。 ②火灾事故可能产生的环境影响 项目严格控制化学试剂的存储量，在不影响日常分析检测的情况下，尽量较少化学试剂的存储量；项目化学试剂存放区采取严格的防火措施，并配备灭火器、消防沙等应急救援物资。 采取以上措施后，项目发生火灾的可能性大大降低。即使发生火灾，可及时扑灭，将火灾损失控制在较小的范围内，对周边环境产生影响较小。 ③项目建成后，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案并备案，根据预案要求进行演练。 8、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射环境影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 二级活性炭活性炭吸附 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 无组织 | 实验室 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 中和池、化粪池 | 淮阴区东城污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备、废气处理风机等 |  | 噪声 | 合理布局，隔声减震 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 实验废液 | 1座10m2危险废物暂存场所 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  |  | 废旧试剂瓶 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 器皿清洗浓水 |  |  |
|  | 一般工业固废 |  | 废包装材料 | 1座10m2一般工业固废暂存场所 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正） |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 化粪池 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 实验室、危废仓库严格做好防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放后，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①泄漏 危险废物暂存场所设置导流沟及收集槽收集泄漏物料，配备消防沙覆盖泄漏物减少蒸发，配备无火花收容工具收纳泄漏物料。 ②火灾 各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护。发生火灾事故险情时，第一发现人应立即报告主管，根据事故险情和扑救具体情况采取适当措施，如需外援应立即拨打火警119告知火灾危险严重程度。 ③项目建成后，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案并备案，根据预案要求进行演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无。 |  |  |  |  |

- 六、结论

1.结论 通过对项目的环境影响评价后认为：项目建设符合国家产业政策，项目选址于淮安市淮阴区钱江路271号，符合淮阴区用地规划要求；建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境质量影响的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。 2.建议和要求 （1）建设单位设立专门的环保管理部门，要求严格执行“三同时”制度。 （2）要求加强运营管理，避免泄漏等灾害的发生；加强污染治理设施的运转管理与维护。 （3）建设单位应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化职工的环保意识。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0.0019 | 0.0036 | 0.0019 | -0.0017 |
|  | 氯化氢 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0.000855 | 0.0009 | 0.000855 | -0.000045 |
|  | 硫酸雾 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.00855 | 0.009 | 0.00855 | -0.00045 |
| 废水 | 水量（m3/a） | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | +540 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.151 | +0.151 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | +0.108 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.0135 | +0.0135 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0 | 0.00216 | +0.00216 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 0 | 0.0216 | +0.0216 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 危险废物 | 实验废液 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废旧试剂瓶 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.0135 | 0 | 0 | 0.0971 | 0.0135 | 0.0971 | +0.0836 |
|  | 器皿清洗浓水 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①